2013 年5月15日

ILD 測定器研究開発

(ILD 日本グループ)

ILD 測定器研究開発日本グループ

阿部利徳、新井康夫、浅野雅樹、藤井恵介、藤井啓文、藤本順平、藤田陽一、房安貴弘、原隆宣、

春山富義、長谷川庸司、樋口岳雄、堀井泰之、井出康裕、池田博一、池松克昌、池本由希子、

生野利典、井上栄二、石川明正、板垣憲之助、伊藤英男、岩渕真也、岩井剛、梶野文義、

釜井大輔、神谷好郎、片山伸彦、加藤恵里子、加藤幸弘、川越清以、川井正徳、川崎健夫、

葛山浩教、金信弘、小林誠、児玉英世、高力孝、駒宮幸男、近藤良也、小寺克茂、黒岩洋敏、

真木晶弘、槙田康博、松田武、松永浩之、松下崇、三原智、宮本彰也、宮田等、森隆志、森俊則、

村上武、長嶺忠、中村勇、中野英一、中島健一、仲吉一男、西田昌平、西山実穂、仁藤修、

野崎光昭、岡田宣親、大森恒彦、小野裕明、小野よしまさ、小貫良行、大谷航、斉藤正俊、

佐久間隆幸、佐波俊哉、佐貫智行、佐藤優太郎、千代浩司、島崎昇一、須藤祐司、末原大幹、

末包文彦、末次祐介、杉本康博、杉山晃、住澤一高、鈴木史郎、高橋徹、武田廣、竹下徹、

田窪洋介、田中賢一、田中秀治、田中真伸、田内一弥、田内利明、徳宿克夫、戸塚俊介、坪山透、

魚住聖、浦川順治、後田裕、渡部隆史、渡辺みのり、山口晃、山口博史、山本均、山岡広、

山下了、山内正則、山崎祐司、安芳次、与那嶺亮、吉田幸平、吉田拓生、吉岡瑞樹

宇宙航空研究開発機構、大阪市立大学、近畿大学、高エネルギー加速器研究機構、工学院大学、

甲南大学、神戸大学、佐賀大学、信州大学、総合研究大学院大学、筑波大学、東京大学、

東京農工大学、東北大学、長崎総合科学大学、名古屋大学、新潟大学、日本歯科大学、

広島大学、福井大学

ILD 測定器研究開発日本グループ役割分担

バーテックス検出器

KEK 	杉本康博、仲吉一男、宮本彰也

東北大学 	板垣憲之助（M2）、小貫良行、佐藤優太郎（M2）、田窪洋介、長嶺忠、

山本均

宇宙航空研究開発機構 	池田博一

TPC

KEK 	藤井恵介、小林誠、松田武、池松克昌

総研大 	与那嶺亮（D1）

東京農工大 	仁藤修、富岡貴（M2）

工学院大 	渡部隆史

近畿大 	加藤幸弘

佐賀大 	杉山晃、黒岩洋敏、山口博史（M2）、中島健一（M1）

長崎総合科学大 	房安貴弘

シンチレータ・カロリメータ

神戸大 	川越清以、魚住聖

日本歯科大 	小野裕明

筑波大 	小池博子(M)、須藤裕(D)、高橋  優介(M)、田中 航平(M)、受川史彦

東大 	生出秀行(D)、音野瑛俊(D)、村瀬拓郎(M)、田辺友彦、山下了

信州大 	小寺克茂、西山実穂(D)、大塚規文(M)、佐久間隆幸(M)、竹下徹、

戸塚俊介(M)

物理解析

東北大 	田窪洋介、山本均、斎藤智之（M1）、本田喬大（M1）、吉田幸平（M2） KEK 	池松克昌、藤井恵介

総研大 	与那嶺亮（D1）

東大 	末原大幹、田辺友彦

日本歯科大 	小野裕明

広島大 	高橋徹、前田望（M2）

測定器最適化

東北大 	田窪洋介、長嶺忠、山本均、吉田幸平（M2）

KEK 	池松克昌、岩井剛、杉本康博、藤井恵介、宮本彰也

東大 	山下了、末原大幹、田辺友彦

日本歯科大 	小野裕明

信州大 	小寺克茂、竹下徹

神戸大 	川越清以

I. Executive Summary

1. 背景と概要

物理の背景

LHCでヒッグスとおぼしき125GeVボソンが発見された。これによってこれまで全くの謎であった電弱対称性の破れの謎にせまる初めての確かな手がかりが得られたことになる。このヒッグス候補の性質は、現在のLHCの測定精度の範囲では、標準模型のヒッグスのそれと矛盾しない。また、今の所、それ以外の新物理の兆候もない。これは、ヒッグスの性質が標準模型からずれているとしても、そのずれは比較的小さいということである。その結果、ヒッグスの性質を詳細に調べ、電弱対称性の破れの物理の全貌を解明するためにILCが果たすべき役割はますます高まった。125GeVボソンが標準模型のヒッグスだとすると、その質量は微妙な所にある。仮に標準模型の守備範囲が予想外に広いとすると、ヒッグスの質量とトップの質量で決まる標準模型の真空が完全には安定でないことが示唆されるからである。その場合、ヒッグスのみならずトップの質量の精密測定が、我々の宇宙の命運を左右すると言っても過言ではない。ILCは、ヒッグス質量の精密測定のみならず、トップ質量の精密測定をも提供する。一方、標準模型を超える物理の存在を示唆する強力な証拠もある。そこには、暗黒物質の存在、バリオン数生成、ニュートリノ質量／混合が含まれる。これらはヒッグスセクターの構造と密接な関係を持っている可能性が高く、また、ヒッグス以外の新粒子の存在を暗示する。LHCの14TeVへのエネルギー増強後、ヒッグス以外の新粒子、新現象が見つかる可能性は大いにある。また、新粒子、新現象がLHCでは発見困難な領域にある可能性も少なくない。ILCは、LHCを遥かにしのぐ精度で、それら新粒子、新現象を調べ、背後の新しい物理の全容を明らかにしようとするものである。

情勢

ILCの目指す物理を実現するためには、測定器には従来のものをはるかに超える性能が要求される。ILC計画では加速器の成否が重要であるが、直接的に物理を生み出すのは測定器である。我々は、2009年にKEKに対してILD測定器開発計画を提案し、必要な測定器開発を国際協力体制の中で戦略的に進めてきた。その実施期間が終了し、詳細基本設計書（DBD）が完成した。一方、LHCにおけるヒッグス候補発見にも後押しされて、ILC計画国内誘致の機運が高まっており、計画承認がここ２、３年以内のいつ起こっても不思議ではない情勢となってきた。加速器建設が９年、測定器建設期間が８年におよぶことを勘案すれば、これは、ここ数年で、直ちに建設開始できるレベルの技術設計、大量な測定器部品の生産に備えた工業化を行う必要性を意味する。これはまた、強力な測定器開発計画と、そのための人員確保、予算的措置の必要性を意味する。このような情勢に鑑み、これまでの測定器開発をさらに押し進め、コラボレーション形成に向けた具体的な道筋をつけ、測定器の建設開始を可能とするための戦略とその実現に必要なリソースを明らかにするのがこの文書の目的である。

スコープ

戦略目標：最も重要なのは、物理の目標を明確に定義し、その実現のために必要な加速器と測定器の建設をすることである。実現には費用対効果の評価が不可欠であり、加速器のみならず測定器においても、設計の最適化は言うに及ばず、ステージング、アップグレードのシナリオも検討されるべきである。

大局的戦略：ILDグループとしては、物理からの要求に答えられる測定器としてILD測定器提案を実現することを戦略目標とし、そのための現実的具体的道筋をつけることが必要である。そのためには、コラボレーション形成までの移行期、コラボレーション形成後の建設役割分担（これには財政的基盤が必要）において、日本がILC計画のホストとなることを前提とした主導的な役割を果たすことが不可欠である。ILD日本グループは、これまでも…等、国際組織の中で重要な役割をはたして来た。今後は、ホストとなることを念頭に、単に測定器グループを主導するに留まらず、ホストが提供すべきサービスを視野に入れた役割検討が必要である。構造体や、ソレノイド電磁石、冷却システム、前方ルミノシティー・モニターなどは、測定器グループ提供施設と研究所提供施設の境界領域に有り、これらの部分において、ホストとして期待に答えられる体制を構築して行かねばならない。

局所的戦略：次節で概観するように、ILD測定器概念は、Particle Flow Analysis (PFA)を設計理念の中心に据え、最高のジェットエネルギー分解能を実現することで、W/Zボソンや、トップクォーク、ヒッグス粒子を、そのジェットへの崩壊モードで同定し、事象を基本粒子のレベルで再構成することを目標としている。我々は、PFAの要として、バーテックス検出器 (VTX)、中央飛跡検出器 (TPC)、細密カロリメター (CAL)を開発研究の中心課題に選んで開発研究を進めてきた。ILD日本グループとしては、ホストとして大局的な観点に立った戦略に加えて、これらの、これまで進めてきた測定器研究開発をILDにおいて実機として結実させることが戦略目標となる。これには、コラボレーション形成後、最終設計に向けた技術間競合を勝ち抜くべく、技術的、人的、財政的裏付けをさらに充実し、現在の原理実証、技術設計とそのための開発研究の段階から、即時建設可能な工業設計の段階へと研究開発を進め、コラボレーションの中で、技術の優位性と建設担当能力を証明する必要がある。

タイムライン解析：

大局的戦略、局所的戦略は、いずれもILC全体計画の進行と整合性をもったものでなければならない。周辺施設や加速建設を含むILC計画全体の建設計画のタイムライン中に、測定器の組立工程、測定器要素の建設、組み込み工程を整合的に位置づける必要がある。組み込み開始時期は、測定器要素によって異なり、一般に衝突点から見て外側の要素ほど、早い時期での建設完成が求められる。そこから、設計、入札、製造、組み立て、そして試験に使える時間に対する制約が課せられる。

2. ILD測定器概念

ILCは、素粒子２つからなる明快な始状態、制御可能でよく定義された始状態のエネルギー／運動量、電弱相互作用による反応が主であることによるQCDバックグラウンドの不在や理論の不定性の小ささ等の電子・陽電子コライダーの伝統的な利点を継承する。ILDでは、さらに、Particle Flow Analysis (PFA)により実現される最高のジェットエネルギー分解能によって、ジェットを含む全ての終状態を、基本粒子レベルで再構成し、事象をあたかもファイマン図を見るがごとくに解析しようとする野心的な目標をかかげている。これは、ILCが提供する偏極ビームを組み合わせることで、素過程のS行列要素測定すら可能となることを意味し、コライダー実験の新しいパラダイムの開闢を意味する。PFAは、荷電粒子は飛跡検出器で、また、光子や中性ハドロン等の中性粒子はカロリメターで重複なく測定することで最高のジェットエネルギー分解能を実現しようとするものであるが、その実現には、ジェット中の全ての荷電粒子を高い検出効率と高い運動量分解能で測定し、それをカロリメター中のクラスターと正確に一対一対応させ、荷電粒子によるカロリメター信号を過不足なく取り除くことが必要になる。そのためには、ジェット中の高密度荷電粒子群に対するパターン認識に優れた高運動量分解能中央飛跡検出器と、異なる粒子によって生成された隣接するカロリメター・クラスターを分離可能にする超細密カロリメターが必要となる。

| Detector | ILD | ATLAS | Granularity |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertex Det. | 5×5μm2 | 400×50μm2 | x 800 |
| Tracker | 1×6mm2 | 13mm2 | x 2.2 |
| EM Calorimeter | Silicon: 5×5mm2 Scintillator: 5×45mm2 | 39×39mm2 | x 61 x 7 |

ILDは、中央飛跡検出器としてMicro-Pattern Gaseous Detectorを端部検出器とするMPGD読み出しTPCを採用し、また、電磁カロリメターには、タングステンとシリコンパッドまたは新型半導体光センサーとシンチレータストリップを組み合わせた測定ユニットを積層し5mm×5mmの有効セルサイズを実現するSi-CAL、Sci-CALのハイブリッド・カロリメターを採用、さらにハドロン・カロリメターを含めたこれら全ての測定器を3.5Tの大型超伝導ソレノイド電磁石の中に配置することで、要求性能を満たすように設計されている。これに、薄く高い位置分解能をもったバーテックス検出器を組み合わせ、フレーバー同定を行うことで、その設計理念である「事象の基本粒子レベルでの再構成」が実現される。

より高磁場を用い、中央飛跡検出器としてシリコン飛跡検出器を用いるSiD概念とは異なるアプローチだが、ILDには、荷電粒子に対する運動量しきい値の低さ、クラスターの重なり確率の低減、ジェットの重なり確率の低減という相対的な有利さがある。しかし、PFAを中心に据えたILDの設計理念は、要となるバーテックス検出器、MPGD読み出しTPC、Si-CAL/Sci-CALハイブリッド、大型超伝導ソレノイドの全てが要求通りの性能を出せなければ絵に描いた餅である。我々は、これらの測定器要素の研究開発の戦略的重要性をいち早く認識し、これまで測定器開発研究を進めてきた。以下、これまでの開発研究の成果と今後の展望について概観する。より詳しい開発研究計画については、それに続く章で記述する。

3. VTXバーテックス検出器

ILCの測定器に用いられるバーテックス検出器には非常に高い衝突径数 (Impact Parameter) 分解能を実現するための荷電粒子に対する飛跡の空間分解能と、厳しいビームバックグラウンド下で十分に動作する能力が必要とされる。ＩＬＣでの実験において目標としている衝突径数分解能は

(m)                       (1)

という、いまだかつて例を見ない非常に高いものである。ここでp、は粒子の運動量と速度、はビーム軸からの角度である。(1) 式において、第1項は測定誤差からの寄与で、第2項は多重散乱の影響による寄与である。このような超高分解能のバーテックス検出器を実現するためには、センサー自体の分解能が高いだけではなく、多重散乱からの寄与を極力減らす必要がある。

ＩＬＣにおいてはバンチ同士の衝突において、低エネルギー電子・陽電子からなるビームバックグラウンドが生成され、それによって多くのピクセルがヒットしてしまう。標準的なピクセルサイズ (25 m) のセンサーを3Tの磁場の中で用いた場合、もし1トレインにわたってヒット信号を蓄積すると、衝突点から半径20 mm離れた位置において、10%以上のピクセルがヒットしてしまい、関心のある物理プロセスからの粒子の飛跡を高精度で効率よく再構成することが困難になる。ＩＬＣ実験のためのバーテックス検出器の開発研究は様々なセンサー技術に基づいて世界中の多くのグループによって行なわれているが、それらのグループは非常に高速 (>50Mpixel/秒) な読み出しで1トレインを時間的に２０回に分けて読み出すことによってバックグラウンドのヒットを減らそうとしている。それに対し、我々は独自のアイデアである全空乏型の高精細画素ＣＣＤ (Fine Pixel CCD: FPCCD) を用いたバーテックス検出器を提案し [1,2]、それによってこの問題を解決しようとしている。

我々のアイデアは他の方式とは全く異なった独創的な発想に基づいており、一般的なピクセルセンサーに比べてピクセルの面積が1/20程度、すなわちピクセルサイズが5m角程度と非常に高精細画素のＣＣＤを用い、１トレインにわたって信号を蓄積し、トレインとトレインの間の200 msで読出しを行なう。また、有感層での信号電荷の拡散によって数多くのピクセルに信号が出てしまうことを防ぐため、ＦＰＣＣＤの有感層は全空乏化している必要がある。このようなＦＰＣＣＤを用いることによってヒットするピクセルの割合を減らし、関心のある物理イベントに由来する粒子の飛跡を高精度かつ効率よく再構成することを狙っている。高精細化することによる利点はそれだけではなく、高い位置分解能、近接する2粒子の分離能力、ヒットしたピクセルのクラスターの形状分析によるバックグラウンドヒットの除去などが期待される。

これまでの成果

バーテックス検出器に関しては、これまで主に科研費のサポートにより、ＦＰＣＣＤセンサーの開発、読出し回路の開発、および冷却システムの開発に関しては、ほぼ予定通りの進捗があった。一方、超軽量の支持構造体（ラダーならびにクライオスタット）の開発に関してはマンパワーおよび予算が不十分で、概念設計以外、ほとんど進捗が得られなかった。

ＦＰＣＣＤの開発では、２０１０年度までにピクセルサイズが８ミクロンのセンサーの開発に成功し[3,4]、２０１１年度にはピクセルサイズが６ミクロンのセンサーの開発に成功した[5]。これらはチップサイズが６mm角の小型プロトタイプであったが、２０１２年度には図１に示されるような、チップサイズが12.3mm×62.4mmという大型プロトタイプの開発に成功した[5]。この大型プロトタイプのサイズは実際のＩＬＤに使われるバーテックス検出器の最内層用センサーとほぼ同じ大きさである。

図１．大型ＦＰＣＣＤプロトタイプセンサー

読出し回路の開発ではセンサーからの信号を増幅・ＡＤ変換するためのフロントエンドＡＳＩＣの開発を集中して行った。その結果、動作速度、雑音レベル、消費電力のそれぞれについて満足のいく特性を持ったＡＳＩＣの開発に成功した[6]。しかし、細かな点において、まだ改善の余地がある。

小型のＦＰＣＣＤセンサーとＡＳＩＣを組み合わせたシステムの特性評価を行った。図２はFe55の5.9 keVのＸ線をこのシステムで測定したときのスペクトルである。十分なS/N比が得られていることが見て取れる。

図２．Fe55のＸ線スペクトル

ＦＰＣＣＤを用いたバーテックス検出器は放射線耐性の向上のため、－４０℃程度の低温化で運転される。そのための冷却システムとして、２相二酸化炭素(ＣＯ２)を用いた冷却システムの開発を進めた。これまでに、ボンベから液体の状態のＣＯ２を取り出し、その圧力を低下させることによって低温を作り出し、測定器を冷却後に気化したＣＯ２は大気中に捨てるという、開放型システムを構築し、期待どおりの低温が得られることを確認した[4]。さらに気化したＣＯ２を圧縮して熱交換器で再液化する循環型の冷却システムの設計を行い、その試作を行った。

ＦＰＣＣＤセンサーとフロントエンドＡＳＩＣが搭載されるラダーと、ラダーを同心円状に固定する支持構造体に関しては、概念設計ならびに有限要素法による強度計算を行った。図３はバーテックス検出器の支持構造体の概念設計である。図４は有限要素法による変形の計算結果で、両端から9.8Nの圧縮力を加えても変形は２ミクロン以下であることが示された。

図３．バーテックス検出器支持構造体の概念設計

図４．有限要素法によるサポートシェルの変形の計算

今後５年間の計画

ＩＬＣプロジェクトが認められた場合、即座に測定器のプロポーザルの公募が行われると予想される。ＩＬＣの測定器において、バーテックス検出器は最後にインストールされる測定器要素であるため、実機のための最終設計は他の測定器要素に比べて遅らせることも可能であるが、このプロポーザルには一応完全な形のバーテックス検出器の設計を記述することを目指す。ただしセンサー技術にはまだ複数のオプションが残る可能性もある。我々はプロポーザルの執筆開始を３年後と仮定し、それまでに詳細設計を行うのに必要な残されたＲ＆Ｄを行う。その後２年間は詳細設計に基づいたプロトタイプの試作を行って必要ならば設計変更を行い、５年間で最終設計を行うのに必要なＲ＆Ｄを完了する。この５年間のＲ＆Ｄの後、最終設計書（ＴＤＲ）を作成し、ＴＤＲの承認後、実機製作に入るというプロセスを考えている。

ＦＰＣＣＤセンサー開発

現在までに開発したＦＰＣＣＤの最小のピクセルサイズは６ミクロンである。これを当初の目標である５ミクロンまで高精細化した小型のプロトタイプセンサー（ＳＰ）の開発を行う。ラダー試作に必要な薄型の大型プロトタイプ（ＬＰ）の試作も行う。また、バーテックス検出器の最内層用のサイズを持った大型プロトタイプは現時点では有感領域の周囲に幅の広い不感領域があるが、これを極力小さくしたプロトタイプの開発を進める。これらの開発は今後３年を目途に進める。一方、外層用のサイズ（内層用の４倍の面積）を持った大型プロトタイプの開発も行う必要があるが、これに関しては２０１５年度以降に行う。

これらのプロトタイプセンサーの評価は主にチェッキングソースを用いて行うが、必要に応じて高エネルギービームを用いたテストや、高強度の中性子線、電子線による放射線耐性のテストも行う。

読出し回路開発

ＦＰＣＣＤを用いたバーテックス検出器の読出しシステムは図５のようなものになると考えられる。アンプとＡＤＣを持ったフロントエンドＡＳＩＣに加え、センサーやＡＳＩＣ等を駆動するためのタイミング発生回路、クロックドライバー、シリアライザー・デシリアライザー（SerDes）、データ圧縮回路、信号を光信号に変えて光ファイバーを駆動するためのドライバー回路等を含む周辺回路の開発を行う。初めの３年間で実証用の回路システムを開発し、それに続く２年間で実装用に最適化されたシステムを開発する。

図５．ＦＰＣＣＤバーテックス検出器の読出し回路の概念図

支持構造体開発

ＩＬＣで要求されるImpact Parameter Resolutionを達成するためには測定器の物質量を低減して多重散乱からの寄与を減らすことが必要である。そのためのバーテックス検出器のメカニカルな構造の研究など、エンジニアリング関連のＲ＆ＤはセンサーのＲ＆Ｄと同様に重要である。我々は両面にセンサーの搭載されたラダー１層あたり0.3%X0以下の物質量を目指している。

厚さを５０ミクロンまで薄くした大型プロトタイプセンサーを２０１３年度に開発し、２０１４～２０１５年度にその薄型センサーを搭載したラダーの試作を行う。それとは別に２０１４年度にはセンサーの代わりにＣＦＲＰ薄板と発熱用抵抗チップを搭載したダミーラダーも製作して、それらを固定する支持構造体の開発を行って実寸大のエンジニアリングプロトタイプを製作する。

冷却システム開発

ＦＰＣＣＤを用いたバーテックス検出器の冷却エンドプレートに接触させた外径２ｍｍ程度のチタンパイプに－４０℃の２相ＣＯ２を流すことによって行う。これまでに開発された測定器冷却用の２相ＣＯ２冷却システムでは液送ポンプを用いて冷媒である２相ＣＯ２を循環させていた。しかしこの方式では－４０℃という低温冷却において効率が悪い。そこで我々はＣＯ２ガスを圧縮するコンプレッサーを用いて循環させる２相ＣＯ２冷却システムの開発を目指す。

２０１３～２０１４年度で原理実証のためのシステムを開発し、２０１４年度の後半からは実際の実験に用いることのできる実用型のシステムを開発する。これらの冷却システムを用いて支持構造体のエンジニアリングプロトタイプの冷却試験を行い、期待通りの冷却性能が得られることを実証する。

スケジュールと必要な予算・人員

以上の開発を行うタイムラインを図６に示す。また、必要な予算を表１に、人員を表２に示す。ＦＰＣＣＤセンサー開発の一部ならびに読出し回路開発の一部については２０１５年度まで科研費の特別推進研究による予算が予定されている。冷却システム開発の一部については２０１４年度まで科研費の基盤研究（Ｃ）による予算がある。しかしこれらの補助金だけでは詳細設計を行うのに必要な開発を行うためには全く不十分であり、今後のリソースの確保は必須である。またマンパワーも不十分で、ＫＥＫに２名程度の若手研究者のポストが必要である。

図６．ＦＰＣＣＤバーテックス検出器開発のタイムライン

| 必要経費（万円） | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＦＰＣＣＤセンサー | 1090 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 読出し回路 | 610 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 支持構造体 |  | 800 | 1000 | 500 |  |
| ＣＯ２冷却システム | 350 | 300 | 300 | 300 |  |
| 合計 | 2050 | 3500 | 4100 | 3600 | 2800 |
| 確保額 | 2050 | 700 | 600 | 0 | 0 |
| 不足額 | 0 | 2800 | 3500 | 3600 | 2800 |

表１．必要予算額

| 必要人員(FTE) | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 確保 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 不足 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 |

表２．必要人員

参考文献

[1] Y. Sugimoto, “A new idea of the vertex detector for ILC”, talk at the 7th ACFA Workshop on Physics and Detector at Linear Collider, Taipei, Nov. 2004.

[2] Y. Sugimoto, “Fine Pixel CCD Option for the ILC Vertex Detector”, Proceedings of International Linear Collider Workshop LCWS05, Stanford, CA, Mar. 2005, p.550.

[3] Y. Sugimoto, et al., “R&D Status and Plan for FPCCD VTX”, e-Print: arXiv:1007.2471 [physics.ins-det]

[4] Y. Sugimoto, et al., “R&D Status of FPCCD Vertex Detector for ILD”, e-Print: arXiv:1202.5832 [physics.ins-det]

[5] Y. Sugimoto, “FPCCD option of ILD vertex detector”, talk at LCWS2012, Arlington, Texas, USA, Oct. 2012.

[6] E. Kato, “Developments of Readout ASIC and CCD for FPCCD vertex detector”, talk at LCWS2012, Arlington, Texas, USA, Oct. 2012.

4. TPC

複数の粒子ジェットを含む複雑な物理事象において高い事象認識能力を有するTPCは１９９０年代の電子陽電子衝突加速器で大活躍した。ILCでのTPCへの要求は高いが、TPCの端部測定器をMWPCからMPGDに変更するするMPGD TPCによって対応出来る可能性があることは2009年までのKEK－PSを舞台とする国際協力研究において小型プロトタイプMP-TPCに搭載したGEM及びマイクロメガス測定器による原理実証試験で明らかにされた。すなわち、１T磁場中において100ミクロン程度の位置分解能を得て、TPCの動作原理から理論的に導出したGEM TPCの位置分解能公式によって、拡散係数が高磁場で小さいT2Kガスをもちれば、3.5T磁場において2.2mの長いドリフト距離を持つILD　TPCにおいても100ミクロンを切る位置分解能が得られることを示した。粒子飛跡に沿って多数（200点）のヒット点が得られるTPCの特徴を生かせば、ILCにおいて要求される高い運動量分解能が得られる。

上記の成果に基づいて、LC TPC　collaborationを組織し2009年からはDESYに建設したTPC大型プロトタイプビーム試験施設を用いて、MPGD　TPCの有力な候補である狭ピッチ読み出しパッドによるGEM TPCとパッド上に高抵抗膜を設けるマイクロメガスTPCの実機大プロトタイプモジュールの試験を開始した。LC TPCの日本グループは精華大学（北京）と協力して3台の2層GEMモジュールを制作試験し、MPGDに適合した前置増幅波形整形アンプを有する8,000chのPCA16-ALTROエレクトロニクスで読み出して１T磁場中でMP-TPCにおけるドリフト距離の3倍でILD　TPCの1/4強のドリフト距離（約60㎝）まで位置分解能を精度よく測定した。その結果はILD　TPCの最大ドリフト距離2.2mまで100ミクロンを切る位置分解能が得られることを確認した。

TPC　LPビーム試験は実機により近い規模の実証試験であると同時に、軽量フィールドケージ、エンドプレート、読み出しエレクトロニクス、実機大MPGDモジュール等のTPCの全てハードウエア―要素と共通軌跡再構成プログラム（Marlin-TPC）やスローモニター等のソフトウエア―、及びそれらを統合する技術実証試験の場であり、異なるMPGD技術の競争の場でもある。この点では研究所大学における技術サポートが乏しい日本グループには試行錯誤もあった。2層GEMモジュール・プロトタイプの構造の欠点やユニークな100ミクロン厚国産GEMのマイクロ放電の問題、エレクトロニクス開発への技術的寄与の不足などである。一方、日本のTPCグループは、カルマン・フィルターによる効率のよい軌道再構成プログラムをLC TPC グループとILDグループに提供し、放置されていたTPCの陽イオンによる歪みを計算して陽イオンゲートを装備すればTPCはILCで機能することを確認し、特殊GEMやワイヤグリッドによる陽イオンゲートの先駆的な開発を進め、また、エレクトロニクス冷却とパッドプレーンの温度制御について2相CO2冷却を提案して試験用2相冷却循環装置を導入するなど、MPGD TPC開発の先を読む努力をしてきたが、これらはなお継続中の課題である。

今後3年間は、陽イオンゲートのプロトタイプの制作と試験、ILDの磁場である3.5T磁場における検証試験、MPGDモジュールに搭載する２相CO2冷却構造、ILD TPCにおける軌跡再構成・シミュレーションソフトウエア―の整備などの残された課題に取り組むともに、最も適切な陽イオンゲートを搭載する実機MPGD（GEM）モジュールの技術設計及びGEMモジュールの実機プロトタイプの設計製作試験を行う。　なお、これらの研究を行うに当たって、課題ごとに日本のTPCグループの長所と欠陥を客観的に認識して、LC TPC　collaborationの組織を最大限に活用した積極的な国際協力を進める。其のうえでその先２年で建設可能はILD TPCの詳細技術設計を目指す。

5. CAL

5.1 SiCAL

タイムスケジュールのまとめ

これまでの成果のまとめ

日仏の共同でのシリコン電磁カロリメータ開発の合意がなされ、九州大学が日本における研究の拠点となって開発を進める事となった。

１．シリコンパッド検出器の基本測定のための環境を整え研究開発を開始した。試験サンプルの十分な基本性能がある事を確認し、これを基に検出器のコスト削減を含めた新設計の開発を進めた。

2．Co60をガンマ線源として放射線耐性テストを行い、十分なガンマ線に対する耐性があるという結果を得た。

3．電磁カロリメータのコスト削減を目的として、検出層にシリコンパッド検出器とストリップ型のシンチレーション検出器を混合した、ハイブリッド電磁カロリメータの構造最適化研究をシミュレーションを用いて行った。５０％をシンチレーション検出器に置き換えた場合180 GeVのジェットに対するエネルギー分解能はほとんど低下しない。

４．仏グループの主導するシリコンタングステン電磁カロリメータの技術試作機のビームとストに参加し、取得したデータ解析を行った。課題は有るがpower pulsingモードでのデータ取得が可能である事が実証された。

今後の計画のまとめ

１．赤外線レーザーを用いてシリコン検出器端部の応答を研究する。また、放射線による損傷試験を行いILD環境下での使用に耐えられるか評価する。これらに加えて基礎的な測定を行いシリコン検出器の開発を進め、設計を完成させる。

2．実機建造に向けてシリコン検出器の大量測定システムを開発する。評価項目を検討し試作の測定システムを設計・製造・運用する。

3．実機建造にあたって日本国内においてカロリメータを製作し動作試験を行うことは必須である。そのため国内でのカロリメータセルの製造および検査システムの開発を行う。また、複数セルを製造し粒子ビームを用いた試験を行う。

４．シリコンタングステン電磁カロリメータ試作機の粒子ビームを用いた性能試験を行い開発を進める。ハドロンカロリメータと同期した運用のためのファームウェア及びソフトウェアの開発を行う。

５．シリコン検出器とストリップ型シンチレーション検出器を用いたハイブリッド電磁カロリメータの構造最適化をシミュレーションによって進める。一方で小型の試作機を開発しシンチレーション検出器の位置分解能が向上する事を実証する。

5.2 SciCAL

全体の時系列とながれ

特別推進での５年計画と矛盾の無いようにつなげた。特別推進科研費は２０１１年から２０１５年までで、測定器の詳細を詰めることに重点を置いている。従ってこの計画の５年では最初の３年がそこかぶる事を考慮し、最後の２年を実際的な製造システムの構築に当てる。また重要な要素として、個々の要素部品の品質テストと維持管理が重要なテーマである。

| Year | ECAL | HCAL |
| --- | --- | --- |
| global aim |  |  |
| 2011 | Hybrid-sim. | non-int two layers |
| 2012 | integrated layer BT | optimization simulation |
| 2013 | int. layer BT mass prod./test | non-int. layer trial |
| 2014 | ECA+HCAL mass | integrated layers + non-int. BT |
| 2015 | BT + mass prod. | BT |
| 2016 | mass prod. machine | mass prod. machine |
| 2017 | mass prod. | mass prod. |

|  | 年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計（万円） |
| ECALシリコン層試作・改良・工業化 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 |
| ECALシリコン層検査装置設計開発 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 13000 |
| ECALシンチレータ層試作・改良・工業化 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| ECALシンチレータ層検査装置設計開発 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 12000 |
| ECAL構造体試作・工業化 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| HCAL検出層試作・改良・工業化 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 9500 |
| HCAL構造対設計 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 8000 |
| Posdoc ４名/年 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| 旅費 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 年度合計（万円） | 19000 | 16500 | 17000 | 20500 | 19500 | 92500 |
| 読み出しエレキは各センサー費用に含める |  |  |  |  |  |  |
| 予算確保額 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 不足額 | 17000 | 14500 | 15000 | 20500 | 19500 |  |
| 必要人員(FTE) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 現状人員 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |
| 不足人員 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |

今までのまとめ

シンチレータ電磁カロリメータ

（１）　小型で薄いシンチレータストリップと新型の半導体光センサーの組み合わせで電磁カロリメータを創る提案を行った。

このために新型半導体光センサーを開発し、近い一様性を有するシンチレータストリップの安価な製造を行えるようになった。

（２）シンチレータストリップ型電磁カロリメータを製作し電子ビームで性能検証を行った。ILDの要求を満たすことを確かめた。

（３）積層化読み出し回路の製作を行い現在テスト行っている

（４）ストリップ型読み出しで直交ストリップで実効位置分解能の向上を行うソフトウエアの開発を行い、ジェットのエネルギー分解のでよい性能を示した。

本研究

（１）読み出し回路の実装とテスト

（２）光半導体センサーの改善

（３）ストリップ型かロリメータ用ソフトウエアの改善

シンチレータハドロンカロリメータ

（１）小型で薄く長いシンチレータストリップと新型の半導体光センサーの組み合わせでハドロンカロリメータを創る提案を行った。

（２）ストリップ型読み出しで直交ストリップで実効位置分解能の向上を行うソフトウエアの開発を行っている。

本研究

（１）長いシンチレータストリップの改善

（２）ソフトウエアーの改善

（３）読み出し電子回路系の構成

（４）小型ハドロンカロリメータの構成と性能検証

実機製作のための準備研究

（１）構造体の最適化

（２）読み出し電子回路の最適化とテストシステムの構築

（３）光半導体センサーのテストシステムの開発

（４）シンチレータストリップの製造方式とテストシステムの開発

（５）システムの製作の途中での検査方式の最適化

（６）カロリメータ製造施設の設計

6. SOL/MECH

7. Pair Monitor

8. PHYS/OPT/SOFT/GRID

9. 必要経費と人員

10. タイムライン

想定する測定器建設のタイムライン

ＩＬＣのＴＤＲが完成した今、次の段階として、建設可能なレベルの詳細設計を行うことが我々の課題となる。このような局面において、今後５年間のＲ＆Ｄ活動は測定器の実機の建設にそのまま繋がっていく可能性が高い。したがって今後５年間のＲ＆Ｄの計画を考える際には測定器完成までのおおまかなタイムラインを想定する必要がある。鍬入れから測定器完成までのタイムラインはＩＬＤ内で議論され、約８年の工期がかかると考えられている[1]。ＴＤＲに描かれているタイムラインを少し詳細にしたのが図１である。ＩＬＣプロジェクトにゴーサインが出てから鍬入れまでどれだけの時間がかかるかにはかなりの不定性があるが、我々はこの期間を２年と仮定した。

図１．ＩＬＣ測定器建設のタイムライン

測定器に関して我々が想定するシナリオは次のようなものである：ＩＬＣプロジェクトが承認されると測定器のプロポーザル公募が行われ、採択された場合には各測定器要素の最終的な詳細設計書が作成され審査される。審査の結果、承認を得られた測定器要素から順次製作にとりかかる。プロポーザルの作成、審査、採択のプロセスに１年、詳細設計書の作成、審査、承認のプロセスには１～２年かかるものと思われる。また超伝導ソレノイドのような高額な要素に関しては国際入札等の手続きに要する期間が加わる。

図１からわかるように、測定器要素によって製作スケジュールに大きなばらつきがある。鉄ヨークのための加工された高透磁率の鉄スラブの一部は２０１９年中頃までに、３分割されたソレノイドのモジュールは２０２０年中ごろまでに準備しなければならないが、トラッカー（ＴＰＣ、ＶＴＸ、等）は２０２４年末までに完成すればよい。ソレノイドモジュールの製作（２０２０年以前）には入札手続きまで含めると３年から３年半の時間がかかると考えられており、図１のスケジュール通りに進めるためにはプロポーザルと同時進行で詳細設計書を作成し、２０１７年度中に詳細設計書の審査を受ける必要がある。一方、ＴＰＣやＶＴＸに関してはプロポーザルの採択後２年程度をかけて複数あるセンサーオプションを一つに決めて、それに基づいて詳細設計書を完成させるというスケジュールでも間に合うであろう。

今後５年間のＲ＆Ｄ計画を立てるにあたり、我々は３年後の２０１６年初めに測定器のプロポーザルの公募があり、２０１７年からは最終的な詳細設計が行われると仮定し、それに対応できるような計画を作った。

参考文献

[1] ILC Technical Design Report Volume IV

II. バーテックス検出器

測定器開発プロポーザル２０１３：バーテックス検出器

はじめに

ＩＬＣの測定器に用いられるバーテックス検出器には非常に高い衝突径数(Impact Parameter)分解能を実現するための荷電粒子に対する飛跡の空間分解能と、厳しいビームバックグラウンド下で十分に動作する能力が必要とされる。ＩＬＣでの実験において目標としている衝突径数分解能は

(m)                       (1)

という、いまだかつて例を見ない非常に高いものである。ここでp、は粒子の運動量と速度、はビーム軸からの角度である。(1)式において、第1項は測定誤差からの寄与で、第2項は多重散乱の影響による寄与である。このような超高分解能のバーテックス検出器を実現するためには、センサー自体の分解能が高いだけではなく、多重散乱からの寄与を極力減らす必要がある。

ＩＬＣにおいてはバンチ同士の衝突において、低エネルギー電子・陽電子からなるビームバックグラウンドが生成され、それによって多くのピクセルがヒットしてしまう。標準的なピクセルサイズ (25 m) のセンサーを3Tの磁場の中で用いた場合、もし1トレインにわたってヒット信号を蓄積すると、衝突点から半径20 mm離れた位置において、10%以上のピクセルがヒットしてしまい、関心のある物理プロセスからの粒子の飛跡を高精度で効率よく再構成することが困難になる。ＩＬＣ実験のためのバーテックス検出器の開発研究は様々なセンサー技術に基づいて世界中の多くのグループによって行なわれているが、それらのグループは非常に高速 (>50Mpixel/秒) な読み出しで1トレインを時間的に２０回に分けて読み出すことによってバックグラウンドのヒットを減らそうとしている。それに対し、我々は独自のアイデアである全空乏型の高精細画素ＣＣＤ (Fine Pixel CCD: ＦＰＣＣＤ)を用いたバーテックス検出器を提案し[1,2]、それによってこの問題を解決しようとしている。

我々のアイデアは他の方式とは全く異なった独創的な発想に基づいており、一般的なピクセルセンサーに比べてピクセルの面積が1/20程度、すなわちピクセルサイズが5m角程度と非常に高精細画素のＣＣＤを用い、１トレインにわたって信号を蓄積し、トレインとトレインの間の200 msで読出しを行なう。また、有感層での信号電荷の拡散によって数多くのピクセルに信号が出てしまうことを防ぐため、ＦＰＣＣＤの有感層は全空乏化している必要がある。このようなＦＰＣＣＤを用いることによってヒットするピクセルの割合を減らし、関心のある物理イベントに由来する粒子の飛跡を高精度かつ効率よく再構成することを狙っている。高精細化することによる利点はそれだけではなく、高い位置分解能、近接する2粒子の分離能力、ヒットしたピクセルのクラスターの形状分析によるバックグラウンドヒットの除去などが期待される。

これまでの成果（ＶＴＸ）

バーテックス検出器に関しては、これまで主に科研費のサポートにより、ＦＰＣＣＤセンサーの開発、読出し回路の開発、および冷却システムの開発に関しては、ほぼ予定通りの進捗があった。一方、超軽量の支持構造体（ラダーならびにクライオスタット）の開発に関してはマンパワーおよび予算が不十分で、概念設計以外、ほとんど進捗が得られなかった。

ＦＰＣＣＤの開発では、２０１０年度までにピクセルサイズが８ミクロンのセンサーの開発に成功し[3,4]、２０１１年度にはピクセルサイズが６ミクロンのセンサーの開発に成功した[5]。これらはチップサイズが６mm角の小型プロトタイプであったが、２０１２年度には図１に示されるような、チップサイズが12.3mm×62.4mmという大型プロトタイプの開発に成功した[5]。この大型プロトタイプのサイズは実際のＩＬＤに使われるバーテックス検出器の最内層用センサーとほぼ同じ大きさである。

図１．大型ＦＰＣＣＤプロトタイプセンサー

読出し回路の開発ではセンサーからの信号を増幅・ＡＤ変換するためのフロントエンドＡＳＩＣの開発を集中して行った。その結果、動作速度、雑音レベル、消費電力のそれぞれについて満足のいく特性を持ったＡＳＩＣの開発に成功した[6]。しかし、細かな点において、まだ改善の余地がある。

小型のＦＰＣＣＤセンサーとＡＳＩＣを組み合わせたシステムの特性評価を行った。図２はFe55の5.9 keVのＸ線をこのシステムで測定したときのスペクトルである。十分なS/N比が得られていることが見て取れる。

図２．Fe55のＸ線スペクトル

ＦＰＣＣＤを用いたバーテックス検出器は放射線耐性の向上のため、－４０℃程度の低温化で運転される。そのための冷却システムとして、２相二酸化炭素(ＣＯ２)を用いた冷却システムの開発を進めた。これまでに、ボンベから液体の状態のＣＯ２を取り出し、その圧力を低下させることによって低温を作り出し、測定器を冷却後に気化したＣＯ２は大気中に捨てるという、開放型システムを構築し、期待どおりの低温が得られることを確認した[4]。さらに気化したＣＯ２を圧縮して熱交換器で再液化する循環型の冷却システムの設計を行い、その試作を行った。

ＦＰＣＣＤセンサーとフロントエンドＡＳＩＣが搭載されるラダーと、ラダーを同心円状に固定する支持構造体に関しては、概念設計ならびに有限要素法による強度計算を行った。図３はバーテックス検出器の支持構造体の概念設計である。図４は有限要素法による変形の計算結果で、両端から9.8Nの圧縮力を加えても変形は２ミクロン以下であることが示された。

図３．バーテックス検出器支持構造体の概念設計

図４．有限要素法によるサポートシェルの変形の計算

今後５年間の計画

ＩＬＣプロジェクトが認められた場合、即座に測定器のプロポーザルの公募が行われると予想される。ＩＬＣの測定器において、バーテックス検出器は最後にインストールされる測定器要素であるため、実機のための最終設計は他の測定器要素に比べて遅らせることも可能であるが、このプロポーザルには一応完全な形のバーテックス検出器の設計を記述することを目指す。ただしセンサー技術にはまだ複数のオプションが残る可能性もある。我々はプロポーザルの執筆開始を３年後と仮定し、それまでに詳細設計を行うのに必要な残されたＲ＆Ｄを行う。その後２年間は詳細設計に基づいたプロトタイプの試作を行って必要ならば設計変更を行い、５年間で最終設計を行うのに必要なＲ＆Ｄを完了する。この５年間のＲ＆Ｄの後、最終設計書（ＴＤＲ）を作成し、ＴＤＲの承認後、実機製作に入るというプロセスを考えている。

ＦＰＣＣＤセンサー開発

現在までに開発したＦＰＣＣＤの最小のピクセルサイズは６ミクロンである。これを当初の目標である５ミクロンまで高精細化した小型のプロトタイプセンサー（ＳＰ）の開発を行う。ラダー試作に必要な薄型の大型プロトタイプ（ＬＰ）の試作も行う。また、バーテックス検出器の最内層用のサイズを持った大型プロトタイプは現時点では有感領域の周囲に幅の広い不感領域があるが、これを極力小さくしたプロトタイプの開発を進める。これらの開発は今後３年を目途に進める。一方、外層用のサイズ（内層用の４倍の面積）を持った大型プロトタイプの開発も行う必要があるが、これに関しては２０１５年度以降に行う。

これらのプロトタイプセンサーの評価は主にチェッキングソースを用いて行うが、必要に応じて高エネルギービームを用いたテストや、高強度の中性子線、電子線による放射線耐性のテストも行う。

読出し回路開発

ＦＰＣＣＤを用いたバーテックス検出器の読出しシステムは図５のようなものになると考えられる。アンプとＡＤＣを持ったフロントエンドＡＳＩＣに加え、センサーやＡＳＩＣ等を駆動するためのタイミング発生回路、クロックドライバー、シリアライザー・デシリアライザー（SerDes）、データ圧縮回路、信号を光信号に変えて光ファイバーを駆動するためのドライバー回路等を含む周辺回路の開発を行う。初めの３年間で実証用の回路システムを開発し、それに続く２年間で実装用に最適化されたシステムを開発する。

図５．ＦＰＣＣＤバーテックス検出器の読出し回路の概念図

支持構造体開発

ＩＬＣで要求されるImpact Parameter Resolutionを達成するためには測定器の物質量を低減して多重散乱からの寄与を減らすことが必要である。そのためのバーテックス検出器のメカニカルな構造の研究など、エンジニアリング関連のＲ＆ＤはセンサーのＲ＆Ｄと同様に重要である。我々は両面にセンサーの搭載されたラダー１層あたり0.3%X0以下の物質量を目指している。

厚さを５０ミクロンまで薄くした大型プロトタイプセンサーを２０１３年度に開発し、２０１４～２０１５年度にその薄型センサーを搭載したラダーの試作を行う。それとは別に２０１４年度にはセンサーの代わりにＣＦＲＰ薄板と発熱用抵抗チップを搭載したダミーラダーも製作して、それらを固定する支持構造体の開発を行って実寸大のエンジニアリングプロトタイプを製作する。

冷却システム開発

ＦＰＣＣＤを用いたバーテックス検出器の冷却エンドプレートに接触させた外径２ｍｍ程度のチタンパイプに－４０℃の２相ＣＯ２を流すことによって行う。これまでに開発された測定器冷却用の２相ＣＯ２冷却システムでは液送ポンプを用いて冷媒である２相ＣＯ２を循環させていた。しかしこの方式では－４０℃という低温冷却において効率が悪い。そこで我々はＣＯ２ガスを圧縮するコンプレッサーを用いて循環させる２相ＣＯ２冷却システムの開発を目指す。

２０１３～２０１４年度で原理実証のためのシステムを開発し、２０１４年度の後半からは実際の実験に用いることのできる実用型のシステムを開発する。これらの冷却システムを用いて支持構造体のエンジニアリングプロトタイプの冷却試験を行い、期待通りの冷却性能が得られることを実証する。

スケジュールと必要な予算・人員

以上の開発を行うタイムラインを図６に示す。また、必要な予算を表１に、人員を表２に示す。ＦＰＣＣＤセンサー開発の一部ならびに読出し回路開発の一部については２０１５年度まで科研費の特別推進研究による予算が予定されている。冷却システム開発の一部については２０１４年度まで科研費の基盤研究（Ｃ）による予算がある。しかしこれらの補助金だけでは詳細設計を行うのに必要な開発を行うためには全く不十分であり、今後のリソースの確保は必須である。またマンパワーも不十分で、ＫＥＫに２名程度の若手研究者のポストが必要である。

図６．ＦＰＣＣＤバーテックス検出器開発のタイムライン

| 必要経費（万円） | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＦＰＣＣＤセンサー | 1090 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 読出し回路 | 610 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 支持構造体 |  | 800 | 1000 | 500 |  |
| ＣＯ２冷却システム | 350 | 300 | 300 | 300 |  |
| 合計 | 2050 | 3500 | 4100 | 3600 | 2800 |
| 確保額 | 2050 | 700 | 600 | 0 | 0 |
| 不足額 | 0 | 2800 | 3500 | 3600 | 2800 |

表１．必要予算額

| 必要人員(FTE) | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 確保 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 不足 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 |

表２．必要人員

参考文献

[1] Y. Sugimoto, “A new idea of the vertex detector for ILC”, talk at the 7th ACFA Workshop on Physics and Detector at Linear Collider, Taipei, Nov. 2004.

[2] Y. Sugimoto, “Fine Pixel CCD Option for the ILC Vertex Detector”, Proceedings of International Linear Collider Workshop LCWS05, Stanford, CA, Mar. 2005, p.550.

[3] Y. Sugimoto, et al., “R&D Status and Plan for FPCCD VTX”, e-Print: arXiv:1007.2471 [physics.ins-det]

[4] Y. Sugimoto, et al., “R&D Status of FPCCD Vertex Detector for ILD”, e-Print: arXiv:1202.5832 [physics.ins-det]

[5] Y. Sugimoto, “FPCCD option of ILD vertex detector”, talk at LCWS2012, Arlington, Texas, USA, Oct. 2012.

[6] E. Kato, “Developments of Readout ASIC and CCD for FPCCD vertex detector”, talk at LCWS2012, Arlington, Texas, USA, Oct. 2012.

III. 中央飛跡検出器(TPC)

- ILCにおけるTPC

1.1　ILCでの中央飛跡検出器としてのTPC

TPCはガスを検出媒体とする荷電粒子飛跡検出器であり、以下の特徴を持つ：

（１）粒子飛跡に沿って連続的な飛跡情報（ヒット情報）を提供し、

（２）多数の粒子ジェットが発生する複雑な物理事象に対するパターン認識能力に優れ、

（３）一般的に高い粒子バックグランド環境においても高い飛跡検出能力を持つ。

これらの特徴により、１９９０年代の電子陽電子衝突加速器（大型電子陽電子加速器LEP等）においてTPCが活躍し、TESLA計画でも中央飛跡検出器として提案された。　国際リニアーコライダー（ILC）における測定器コンセプトを提案するILDグループはILD測定器の中央飛跡検出器としてTPCを提案している。

ILCにおける中央飛跡検出器に対する基本的要求と、TPCの場合での考察は以下のとおりである。

運動量分解能と位置分解能

Higｇｓ粒子の質量は、電子陽電子衝突における中性中間子（Z）とヒッグス粒子（H）生成過程においてZ粒子のレプトン対質量分布（H粒子の反跳質量）において測定するのがもっとも精度がよい。このプロセスにおいて、中央飛跡検出器での荷電粒子運動量測定の精度からの誤差を衝突エネルギーの不定性からの寄与より十分に小さくするには、運動量分解能σ（1/Pt）は2x10-5/GeV以下でなければならない。

TPCの場合には、３．５Tの均一磁場中で、約１．５m程度の長さの粒子軌跡に沿って、位置分解能が１００ミクロンの２００点のヒット情報が得られればこの運動量分解能が実現する。ILD　TPCは直径4mで最大ドリフト距離は2.2mであるから、この最大ドリフト距離2.2mで位置分解能が100ミクロン以下であることが目標となる。

粒子飛跡検出効率：

ILC測定器では事象に含まれるジェット質量を精度よく測定する手法として粒子エネルギーフロー解析（PFA）を採用する。PFAではジェット質量への荷電粒子からの寄与は中央飛跡検出器で測定される運動量を用いる。このため中央飛跡検出器は１GeV/c程度の低い運動量領域から高い運動量領域までの広いは範囲において１００％にきわめて近い飛跡検出効率を持つ必要がある。

TPCにおいて、粒子ジェットを含む事象では粒子同志、あるいはノイズヒットとの重なりの影響でヒット点を失う場合がある。　これを最小限とするためには、２ヒット分解能が十分に小さい（２ｍｍ）ことが必要となる。

軽量化：

PFAではTPCからカロリメーターへの粒子飛跡の外挿、バーテックス検出ではTPCからバーテクス検出器への粒子飛跡の外挿が重要であるのでTPCの軽量化は非常に重要な要求である。

ILD　TPCの基本設計パラメーターやシミュレーション研究による性能評価の結果はＩＬＤ基本詳細設計書（ILD　DBD） に示されている。

1.2．	MWPC TPCとMPGD TPC

1990年代のTPCは端部検出器としてマルティワイヤープロポーショオナル検出器（ＭＷＰＣ）を使用した。　しかし、１の要求を満たすためには、以下で述べるように、TPC端部測定器としてマイクロパターン検出器（MPGD）を採用するMPGD ＴＰＣが必要となる。　本研究はILCのための大型軽量のMPGD　TPCの実現を目指すものである。

MWPC-TPCの限界は、高い磁場中においてMWPC近傍でドリフト電子に作用する強いローレンツ力のため、ILD検出器の磁場3.5T中では必要とする１００ミクロンの分解能が得られないことである。　図１はKEK低温センターの１T超電導ソレノイド磁場中で行われたMWPC　TPCの宇宙線試験の結果である．　最少のワイヤー間隔１㎜を有するＭＷＰＣ　TPCでも既に１Tの磁場中において位置分解能が300ミクロンを切ることが出来ないことを示している。

図１　　　KEK低温センターの１T電磁石中におけるMP-TPC（MWPC)と位置分解能

そこで、端部検出器としてMWPCの代わりに、構造基本単位が50-100ミクロンであるMPGD（図２）を使用すればローレンツ力によるドリフト電子軌道の歪みははるかに少さくなり、其のうえで、高磁場中でドリフト電子の拡散が小さいTPCガスを使用出来れば、長いドリフト距離に対して100ミクロンを切る位置分解能も期待できる。以上の考察により、ILCの中央飛跡検出器としてのMPGD TPCの研究が開始された。

図２　　ＭＰＧＤ測定器：　GEM及びマイクロメガス測定器の基本構造

図３は、後に述べるTPC大型プロトタイプ（LP）ビーム試験施設を用いて、１Tソレノイド磁場中で測定されたGEM　TPCの位置分解能を、理論的に導出された位置分解能公式を用いて、３．５Tソレノイド中のILD TPCの場合に外挿したものである。　3.5TでのT2Kガスの拡散定数はガスの性質を予想するシミュレーッションから求めた値を使用している。　ILD　TPCにおいて最大ドリフト長まで100ミクロン程度またはそれ以下の位置分解能が得られることを示している。

図３　　　LPビーム試験結果に基づくILD　TPCの位置分解能の予測

1.3　	MPGD TPCの種類と特徴

以下にMPGD　TPCの種類と現時点で理解されている特徴を記す。

ＧＥＭ　ＴＰＣ：

ＧＥＭ　ＴＰＣはの2-3層のＧＥＭ構造をガス増幅に使用する。　増幅されたドリフト電子は既に十分な広がり（数100ミクロン）を持ち、1㎜程度のピッチのパッドを使用するれば複数のパッドに信号が発生し、ヒット位置を得るのは容易で明快である。　しかし、多層のGEMを支持する構造や供給すべき高電圧が多くなるので測定器モジュールの構造は複雑となる。

マイクロメガスＴＰＣ：

マクロメガス測定器は絶縁体の微細な足のついた1枚のマイクロメッシュを使用する構造はエレガントで必要なマイクロメッシュ電圧も低い（350V程度）。　しかし、マイクロメッシュ構造で増幅された電荷信号の広がりは１０ミクロン程度と非常に小さく、１㎜ピッチの読み出しパッドではいわゆるホドスコープ効果により必要な分解能が得られない。此の為、マイクロメガスＴＰＣでは、電荷を拡散させる高抵抗膜をパッド上に設けて電荷信号を数100ミクロンに広げることが必要となる。　パッド上の高抵抗膜では実電荷は高抵抗膜周囲のグランドに流れ、パッドは時間空間的に変化する誘起信号のみを測定することになる。　高抵抗膜の抵抗値の非一様性の較正も含めてパッドによる位置測定は込み入ったものとなる。　特にバックグランドが高い状況において多数のヒットを発生するジェット事象における誘起電荷のパイルアップ現象を精査することが必要である。（未完）。

ディジタル　ＴＰＣ（Ｇｒｉｄｐｉｘ　ＴＰＣ）

マイクロメガス測定器の電荷広がりは微細パッド（例えば50ミクロン程度）を有するタイムピック・ピクセル検出器（Timepix等）に適合する。　それぞれのドリフト電子の増幅された電荷の位置と到着時間を個別にディジタル的に読みだすディジタルＴＰＣが可能となる。　ファインパターン形成技術（ポストプロセス）を利用してTimepix上にマイクロメガス構造を作りつけたグリッドピック（GridPIX）によるTPCの研究が行われている。　ディジタルＴＰＣはCLIC加速器等での非常に高いバックグランドに対して有効であると考えられているが技術的にはなおは発展途上にある。ディジタルＴＰＣでは個々のドリフト電子の電荷増幅揺らぎが位置情報に影響しないので、位置分解能はアナログＴＰＣに比べて数10%程度向上するはずである（未測定）。

1.4	ILD　TPC実現への今後の主要な課題

以下に、ILD 基本詳細設計書（DBD）に示されているILD　TPCの基本パラメーターを示しておく。

次章以降においてILD　TPCのためのこれまでの研究の経緯と成果、今後の研究方針について記す。　実機ＩＬＤ　ＴＰＣの設計と建設を目指す今後の研究では、最終的な技術選択も視野にいれて、以下の具体的視点も重要であろう：

（１）　実機TPCにおいて長期にわたって安定に動作するMPGD端部検出器（モジュール）の実現

- ＭＰＧＤモジュールの特徴を阻害しない効率のよい陽イオンゲートの実現

- MPGDモジュール周辺電場の局所的歪みによる飛跡の歪み（伝統的なTPCの歪み）の最小化と補正

- 読み出しエレクトロニクスの微細化、低電力化、軽量化と冷却

- MPGDモジュールのパッド基板とＴＰＣ(ガス)の温度管理

- 多数のMPGDモジュールの完全な動作とTPC全体としての100％に近い検出効率

- 生産組立工程の検討

- 測定器較正

- 解析ソフトウエア―、モニターソフトウエア―の整備

- ＩＬＤ　ＴＰＣ実現に必要な組織と人的資源、及び予算の獲得

- 適切で効率のよい国際協力の実現

表TPC-1：　ILD　TPCの基本パラメーター

２．	ＩＬＣ物理測定器グループによるＧＥＭ　ＴＰＣの研究の経緯と成果

2004年8月に将来の電子陽電子線リニアーコライダー（LC）に関する国際技術勧告委員会(International Technology Recommendation Panel:　ITRP)がLC加速技術を超伝導キャビティ加速に一本化する勧告を行い、後に各国のLCプロジェクト（JLC/GLC、NLC及びTESLAプロジェクト）が国際リニアーコライダー（ILC）として統合された。　これを受けて日本におけるLC測定器グループは、それまでのJLC/GLCの中央飛跡検出器として提案していたジェットチェンバー（CDC）からMPGD‐TPCの開発へと研究方針を変更した。　これは、（１）超電導加速の採用により加速器のビーム構造が大きく変化してバンチ時間特定の制限が緩和された、（２）全般的にＣＤＣよりＴＰＣが優れている、　（３）ＭＰＧＤの実用化が進み大型ＴＰＣでも使用可能になると思われた、等のためである。　2004年頃の国際的国内的状況なＭＰＧＤ研究の状況を見渡してＧＥＭ　ＴＰＣを選んだ。

本章では、ILC測定器研究の提案書としては詳細に過ぎる部分もあるが、ILD TPCの実現を目指す今後の研究に資するために敢えて記載する。

２-1.　前回のILC測定器研究提案（2009年）までのILC　ＴＰＣ研究の経緯と成果:

日本のLC測定器グループによるILC用TPCのR&D研究はMPI（ミュンヘン）及びDESYとの国際協力によって始めた。MPIにおいて制作されたが試験には使用されていなかった小型TPCプロトタイプＭＰ-ＴＰＣを有効利用し、ＭＷＰＣ端部検出器を搭載し旧ＡＬＥＰＨ実験のＴＰＣエレクトロニクスで読みだす試験から始めた。　次に、このMP-TPCに標準的GEM（CERN）による ３層GEM端部検出器とマイクロメガス端部検出器を搭載し、それぞれ日本-ドイツグループとフランス‐カナダグループが中心となってKEK-PSのパイ中間子ビームを用いてビーム試験を実施した。　２００４年―２００６年の間に行われたこれらのKEK PSでのビーム試験では薄肉超伝導ソレノイドＰＣＭＡＧを使用した。このＰＣＭＡＧは2006年末にDESYに移設し、現在はTPC大型プロトタイプ（LP）ビーム試験施設の中心となっている。　その後、DESYでのTPC大型プロトタイプ（LP)ビーム試験施設が稼働する２００８年頃まで、KEK低温センターの１T超電導ソレノイドで宇宙線による試験を続けた。

以上のKEKを舞台とする国際協力（MP-TPC　collaboration）によるビーム試験と宇宙線試験では以下の結果が得られた：

- ＭＷＰＣ　ＴＰＣの分解能は１Tの磁場においても300ミクロン程度が限界で、３．５Tの磁場を想定するILC-TPCの候補とならない（図TPC-2）。

- GEM-TPCの場合については１ｍｍ程度のピッチのパッド読み出しによって１T磁場中で１００ミクロン程度の分解能を得ることが出来きる。

- マイクロメガスTPCの場合には、非常に狭いマイクロメガスの電荷信号を拡散する適切な高抵抗膜をパッド上に設置すれば、（２）と同様の位置分解能が得られる。

- 高磁場中で拡散係数が小さい混合ガスであるT2KガスはがマイクロメガスTPCとGEM　TPCで使用可能である。

同時に、以上の位置分解能の測定結果をパッド読み出しのTPCの第一原理から理解し、より高い磁場と格段に長いドリフト距離を持つILD　TPCでの位置分解能へ外挿するため、理論的考察による位置分解能公式を導出した。　この位置分解能公式は以下のことを示した：

- 位置分解能公式はMP-TPCの結果を一つのパラメーターNeff（有効電子数）で非常によく再現する。

- MP　TPCの結果をILD　TPCへ外挿することにより、T2Kガスを使用すればMPGDを端部検出器とするILD　TPCにおいて、その最大ドリフト距離2.2mでも１００ミクロンの位置分解能を実現できる。

- ＩＬD　TPCではMPGD　TPCの以下の３方式が可能が有効である：

- 1㎜程度以下のピッチのパッドによるGEM　TPC (アナログTPC)

- 高抵抗膜による電荷分散を使用するマイクロメガスTPC　(アナログTPC)

- マイクロメガスTPCのピクセル読み出し（ディジタルTPC）

1㎜程度のピッチのパッドに対応するGEM　TPCでは電荷信号の幅は数百ミクロンであるので、隣接する2ヒット分解能は自動的に2㎜程度となる。　ＩＬＤの測定器シミュレーション（full simulation）において、2㎜程度の２ヒット分解能は現実的なバックブランド条件での複雑なジェット事象にたいして100％に近い荷電粒子検出効率を保証することが示された。　なお、高抵抗膜付マイクロメガスTPCの研究では、当初から現在（以下で述べるＴＰＣ大型プロトタイプビーム試験）までより広いピッチ（3㎜幅）のパッドを使用しているが、次の段階では高抵抗膜の抵抗値を調整してGEM　TPCと同様の狭ピッチのパッドを使用することと了解されている。

２-2.  2009年から現在（2013年5月）までの経緯と成果

ILCのためのMPGD TPC研究の推進のためにLC TPC　collaborationを組織し、国際協力によるMPGD TPCの研究を進めるとともに、ILCにおける測定器のコンセプトを得るための測定器コンセプトグループがILCSCによって認められ、測定器DBD（2013年初頭完成）の準備を進めた。

2.2.1　TPC大型プロトタイプ（LP)ビーム試験施設

図４：　DESY/T24-1試験ビームエリアに設置されたTPC　LPビーム試験施設

LC-TPC　collaborationはKEK-PSでの小型プロトタイプによる原理実証的試験から得られた前記の研究方針に沿って実機に近い規模の各種MPGD TPCの実証的研究を進めるため、EUのEUDETプロジェクト（現在はAIDAプロジェクトに継承）の資金援助を核として主要な研究所（DESY、KEK,　Saclay、CERN,　NIKHEF等）の協力も得て、DESY-IIシンクロトロンの試験ビームの試験エリアT24-1にTPC大型プロトタイプ（LP）ビーム試験施設を建設した。現在のLPビーム試験設備の様子と各国の寄与を図4、図5に示す。

図５：　ＴＰＣ　ＬＰビーム試験施設の詳細

LPビーム試験施設の主要な要素は以下のとおりである：

- 中心磁場１Tの超伝導ソレノイドPCMAGのコイルとクライオスタット合計の物質量は２０％X0である。PCMAGは３次元移動台上に設置されて、移動・上下（以上遠隔制御）と回転が行える。

- TPCフィールドケージ（直径７２㎝、長さ６１㎝の円筒型）はガス容器と電場整形一体型でNomex honycomb（厚さ１．２％X０）で耐電圧は２１ｋVである。　２重ストリップを採用してドリフト電場の一様性を高めている。　フィールドケージはPCMAG内で移動回転できる。

- アルミニューム製TPCエンドプレートは同形の7台のMPGDモジュールを搭載できる。モジュール配置はILD TPCの一部分を切り取った配置である。　フィールドケージ内でのモジュール間ギャップは約１㎜である。

- 各モジュール共用の読み出しエレクトロニクスとしてALTROエレクトロニクス（最大１０，０００ｃｈ）が用意されている。　ALTROエレクトロニクスはALICE　TPC（LHC）が使用するALTROチップ前段にPASAとしてMPGD用に設計された前置増幅波形整形アンプPAC16を使用する。ARTLOエレクトロニクスの構成を図６に示す。モジュールからの信号入力は短いカプトンケーブルによる。

図６　　ALTROエレクトロニクス

2009年初頭の使用開始後もLPビーム試験施設は随時アップグレードが行われている。　主要なアップグレードとしては、３D回転台の導入（2011年-2012年春：DESY）、PCMAG改造（Heレス化：2012年春完了：KEK/DESY/AIDA）、スペースフレーム型の軽量エンドプレート（Al製：2013年に搭載予定：Cornell大学）、試験用２相CO2循環装置の導入（２０１３年夏設置予定：KEK/NIKHEF）、改良型フィールドケージの建設（検討中：DESY）がある。

電子ビームによる運動量分解能測定に必要と考えられているシリコンストリップ　テレスコープは2010年にPCMAGとTPCフィールドケージ/ガス容器の間の狭いギャップに設置されたが、技術的な問題で回収された。現在はより面積の広いテレスコープの設置が検討されているが、予算と人員の不足が実現のネックとなっている。　本格的な運動量分解能測定が遅れている原因でもある。

2.2.2	LPビーム試験におけるMPGDモジュールの試験

LPビーム試験施設を使用する最初の試験は２００９年３月に行われた日本と中国のグループによる３台の２層GEMモジュールの試験であった。　その後、1台又は７台の高抵抗膜付マイクロメガスモジュール（図６）の試験（２００９年―：　Saclay/カールトン大学他）、　２層GEMモジュールの試験(２０１０年、２０１２年：アジアTPCグループ)、　３台の３層GEMモジュール（図７）の試験(２０１１年―：DESYグループ他)、最大8個のGridPixチップを並べるGridpiモジュール（図８）の試験(２０１０年―：NIKHEF/Sclay/ボン大学他)、３層GEMをTimeｐixで読みだすモジュールの試験(２０１０年―：ボン大学他)が行われてきた。　本稿ではアジアのTPCグループによるGEMモジュール以外については議論しないが、から図９にその他のモジュールの写真を示す。なお、これまでのところマイクロメガス・モジュールは独自のＴ２Ｋ読み出エレクトロニクを使用してきた。

なお、最近はこのビーム試験施設をLC　TPC　collaboration外のグル―プがLC TPC　R&D以外の目的で使用することがある。

図７：　高抵抗膜の構造と異なる工程厚膜を搭載したマイクロメガスモ・ジュール

図８：　セラミックフレーム支持構造のＤＥＳＹ　ＧＥＭモジュール

図９：　Ｇｒｉｄｐｉｘ　チップとGridpix LPモジュール

2.2.3　アジアLC TPCグループによる2層GEMモジュールの試験

KEK,　総研大、農工大、工学院、近畿大、佐賀大、長崎総合科学大、広島大の日本グループと清華大（北京）グループのアジアのLC TPCグループは２層GEM構造のLP用GEMモジュールを制作し試験を行ってきた。

2層GEMモジュールの構造

本モジュールは、当初から極薄（14ミクロン）のGEMによる陽イオンゲートの搭載を前提として設計された点が他の全てのモジュールと異なる。

標準的（５０ミクロン厚）GEMの３層構造を採用せず、倍の厚さのGEM２層を使用した理由は、陽イオンゲートの搭載を前提としてHV接続数やGEM支持構造の簡素化が主たる動機であった。　パッドピッチはGEN２層（４㎜－2㎜ギャップ）による電荷の広がりに対応する１．２㎜とされた。パッド長は５．２㎜である。１００ミクロン厚のGEMを使うことでGEM２層でも十分なガスゲイン（３，０００－5,000程度）を得ることを目標とした。　２層GEMモジュールの写真を図10に示す。左の写真は極薄GEMによる陽イオンゲートを搭載した場合、右は陽イオンゲートの代わりにＧＥＭゲート支持機構を覆うフィールドシェーパーを搭載する場合である。

図１０　２層ＧＥＭモジュール

極薄ＧＥＭゲートを搭載した場合（左）とフィールドシェーパーを搭載した場合（右）

パッド基板上でGEMとGEMゲートはモジュールの上下辺（ILD　TPCでの半径方向）でのみ引張支持されている。　TPCの半径方向（粒子飛跡の方向）での無効領域はある程度許容できるが局所的な粒子測定効率の大きな低下を避けるためにｒφ方向（モジュールの両側）での無効領域は最小限とするため設計概念であった。

モジュール当たりの読み出しチャネル数は約５，０００ｃｈである。　読み出しエレクトロニクスは共用のALTROエレクトロンクス約８、０００ｃｈを試験ビームの通過領域に沿って3台のモジュールに分散配置して使用する。

２層GEMモジュールのビーム試験

アジアLC TPCグループによるTPC 大型プロトタイプ用２層GEMモジュール３台によるビーム試験は２００９年から２０１２年において４回に渡って行われた。4回のビーム試験の経緯は付録Aに示すが、　その成果と問題点をまとめると以下のとおりである。

ビーム試験の成果

  - TPC大型プロトタイプ用２層GEMモジュール３台を制作しビーム試験を行った。　付録Aに示す試行錯誤もあったが、大型TPCプロトタイプビーム試験施設と実機大２層GEMモジュールの運転や飛跡再構成の手法を確立し、位置分解能を測定することに成功した。　２０１０年及び２０１２年の結果を図１１に示す。２０１２年の試験においてTPCガスに何らかの理由により不純物（恐らく酸素）が混入し、此の為にドリフト電子が０．０７%ｍｍの割合で吸収されたと考えると、２０１２年データは２０１０年データと一致する。これはTPCガスの流量を変化させ、人為的に酸素濃度を変化させた測定での分解能の劣化とも一致する。その際に酸素濃度の変化はXXｐｐｍであった。

  - 得られた位置分解能は２００９年までの小型TPCプロトタイプMP-TPCでの３層GEMモジュールで測定された位置分解能の傾向と基本的に一致する。

  - 主としてホドスコープ効果（２層GEMのパッドレスポンス・ファンクションとパッドピッチによって決まる）に支配される短いドリフト距離における位置分解能の増加（PCガスのガス拡散係数と２層GEMの有効電子数（Neff）によって決まる）や長いドリフト距離における傾向は理論的に導出された位置分解能公式によって非常に良く再現されるものであった。

  - 位置分解能公式を用いてILD　TPCの条件に外挿すると、ILD　TPCでの要求（２．２ｍの最大ドリフト距離で位置分解能が１００ミクロン以下）をみたすものである。

  - ５GeV/c電子ビームによるTPC単独での運動量分解能の明快な測定は予想されたように困難である。

  - ２層GEMモジュールの設計指針であったモジュール両側における不感領域の広さは測定できていない。（現在レーザビームによる測定を準備している。）

図１１　　2010年と２０１２年ビーム試験におけるrφ位置分解能のドリフト距離依存性　　（２０１２年の試験においてTPCガス中の不純物によって０．０７%/ｍｍのドリフト電子の吸収があったとすれば２０１２年と２０１０年のデータは一致する。）

２層GEMモジュールで使用した１００ミクロン厚の国産GEMについて：

２相GEMモジュールの運転については第１回から第３回までの試験では主としてモジュールの放電（マイクロ放電他）による多くの試行錯誤と問題があったが、その経験を反映させて入念な準備を行った第４回ビーム試験では試験は順調に推移し大量のデータを取得し出来た。

第４回ビーム試験の経緯が示すように、レーザー加工（熱加工）による国産１００ミクロンGEMは適切な設計（電極分割や分割のギャップ）と慎重な条件設定（GEM電圧等）ではビーム試験でも安定的に動作した。　しかし、必要なゲインを得るGEM電圧におけてマイクロ放電が認められ（図１２）、その放電率は概ね１０-３/通過荷電粒子と推定される。　放電率の定義にもよるがこの値は標準的な５０ミクロンGEMを使用する３層GEM構造と比較すると相当に高いと言わざるを得ないだろう。　（なお中間的な報告であるが、標準的な５０ミクロンGEMによる３層GEM構造のDESYモジュールでは放電率は低いようである。）

多数のモジュールを使用するILD　TPCにおいてTPCの１００％に近い検出効率を実現するためには、広く使用されて性能が良く知られた標準的な５０ミクロンGEMの使用も検討する必要があろう。　１００ミクロンGEMの採用は主としてモジュール構造の技術的な理由によるものであって、測定器としての不可欠な理由によるものではないので現在のGEMモジュールの設計方針を変更せずに変更可能である。

図１２　１００ミクロンGEMを使用する２層GEMモジュールのマイクロ放電

極薄GEM陽イオンゲートについて：

１４ミクロン厚のGEM陽イオンゲートを制作し２層GEMモジュールに搭載して、Fe５５ソースを用いるドリフト電子透過度測定を行った。　透過度は１T磁場でT2Kガスに対して５０％程度であり、この結果は別途同時に行われたMP-TPCでの宇宙線試験の結果と一致し、またシミュレーションの結果とも概ね一致する。HV事故のため、LPビーム試験での試験と測定は行えなかった。

２層GEMモジュールの構造について：

２層GEMモジュールのパッド基板制作の段階では基板内でのGEM電圧の放電の問題も生じたが基板構造の改善で問題は解決した。４回の試験を含む約５年間にわたってパッド基板の問題はなく安定に機能した。

現在の２層GEMとGEMゲートの搭載支持方式は機能してはいるが、モジュール組立が複雑で支持機構の強度が不足気味のため、モジュールの組立精度を維持するのに苦労する。初期の試験ではGEM平面性が確保出来ていない場合もあったが、GEMフレームの接着手順を変更して改善した。

パッド基板からGEMへのGEM電圧の供給構造はGEMモジュールに共通する問題である。現在の構造は機能しているが、部品が大きく電圧供給数が限られ、第１回と第２回試験で事故が生じたように部品点数が多く注意深い手作業に依存する構造で改良が必要である。

第３回試験以降、GEMゲートの代わりにフィールドシェーパーを付けた２０１２年の試験でモジュール上下辺の電場歪みが少ないことから、適切な電場整形ストリップの設置によって、局所的な電場の歪みによる飛跡の歪みは解消できる可能性がある。むしろ現在は支持構造がないモジュール両側における歪みが問題であるかもしれない。

TPC大型プロトタイプ用２層GEMモジュールのビーム試験の成果と経験を踏まえて、２０１３年から、実機TPCへの応用を念頭において次期GEMモジュールの検討を始め、現在はモジュール・モックアップによる検討、より小型で標準的な電子回路部品を使用するGEM電圧供給機構等を検討試験中である。モジュール・モックアップではモジュール上下辺でGEMを引張支持する現在のGEMモジュールの基本設計方針は維持するが、支持構造の簡素化と手作業による組立調整を要しない構造を検討している。

2.2.4	位置分解能公式の拡張

２００９年までにGEM　TPCに基本原理（荷電粒子によるTPCガスの電離、拡散、ガス増幅とその際のガスゲインのふらつき、有限ピッチのパッドによる読み出し）から理論的に導出した位置分解能公式はビーム試験の結果を評価し、MPGD　TPCの設計方針を定めて研究方針を決める上で極めて重要な役割

図１３：　拡張された位置分解能公式の計算例

を果たしている。　従来の公式はパッドの長辺に平行な粒子軌道に対する公式であったので、２０１２年に

パッドの長辺にたいして角度を持つ粒子軌道に対しても有効な公式が導出され、より現実的な状況でビーム試験の評価や設計方針の検討が行えるようになった。図１３に計算例を示す。

2.3.  TPCにおける陽イオンの影響と陽イオンゲート

2.3.1	MPGD　TPCにおける陽イオンの影響

TPCのガス増幅領域で生成された陽イオンがドリフト領域に帰還してその一様電場を乱し、粒子飛跡の歪みを生じる陽イオン問題はTPCの古典的問題点の一つである。　MWPC TPCでは陽イオンは１００％帰還すると考えてもよいので例外なく陽イオンゲートが搭載された。　陽イオン問題はTPCがILCでの中央飛跡検出器たり得るか否かという極めて深刻な問題であるが、３層GEM　TPCとマイクロメガスTPCにおいては(ガスゲインを乗じる前の)陽イオン帰還率がともにO（１０－３）であると測定があり、あるいは何れにせよ陽イオンゲートは付けるからとの大雑把な議論が横行して理由のない楽観論が支配し、陽イオンの影響を真剣且つ厳密に評価する努力に欠けていた。

日本のLC-TPCグループでは東北大震災の影響で２０１１年６月のビーム試験を延期した空白期間を利用し、具体的に作業担当者（KEKスタッフの指導を受ける大学所属の大学院生）を決めて作業を開始した。その結果、２０１２年前半に、少なくともILCにおいては、イオン遮断効率のよい陽イオンゲートを装備すれば二次陽イオンによる飛跡の歪みも期待する位置分解能と比べて十分に小さく、また１次陽イオンの効果は無視できる程度に小さいので、したがって、MPGD-TPCはILCにおける中央飛跡検出器として使用可能である、という結論を得た。

TILC TPCにおける陽イオンの生成とその密度と分布、陽イオンによる飛跡の歪みの計算方法については付録Bに記載し、ここでは今回の計算の結果のみ提示する。

図１４：　TPCドリフト領域における2次陽イオンの分布

ILC TPCにおける陽イオンの影響は（１）荷電粒子の通過によって出来る一次陽イオンの効果、（２）MPGDによる電子増幅機構において生成されドリフト領域に一定の割合で帰還する２次陽イオンの円盤による効果と（３）陽イオンゲートを設置する場合、陽イオンゲートとMPGD構造との狭い空間に存在する陽イオンの効果に分離できる。　ドリフト領域で、（１）の一次陽イオン重なって移動する３個の陽イオン円柱ととなり、（２）の二次陽イオンは3個の陽イオン円盤となる　（図１４）

表TPC－２に、今回計算された１次陽イオン、２次陽イオン、及び陽イオンゲートとMPGD構造の間の空間に存在する陽イオンによる飛跡の歪みをまとめる。

表２：　陽イオンによる粒子飛跡の歪み

陽イオンゲートを搭載した場合の２次陽イオンの影響がゼロでないのは、

陽イオンゲートとMOGDの間に存在する二次陽イオンの影響である。

ILCにおける陽イオンの影響と陽イオンゲートの必要性についての結論は以下の通りとなる：

- 予定する位置分解能１００ミクロンに対して、２次陽イオンの影響は無視できないので陽イオンゲートは必要である。

- １次陽イオンの影響と陽イオンゲートとMPGDの間の陽イオンの影響は無視できる。

2.3.2	陽イオンゲート

前節の結果、陽イオンゲートは必要との結論となったが、現時点での陽イオンゲートの候補は限られていて、現状ではMPGD　TPCのアキレス腱で研究を具体的早急に加速する必要がある。

（１）　伝統的なワイヤーゲート

これは過去の大型MWPC　TPCの全てに搭載されたで数十ミクロンのワイヤーによるピッチ数㎜（2㎜）ワイヤーグリッドによる陽イオンゲートである。　ゲート開の状態ではすべてのワイヤーはドリフト電場と同一電圧にあり、閉状態では隣接するワイヤー間に200V程度の電位差を与えてゲートを閉とする。ゲート効率は高く、少なくとも過去のMWPC　TPCの数百ミクロン以上の位置分解能ではワイヤーグリッドによる飛跡歪みは問題とならなかった。然るべきワイヤー張力が必要で、多数のワイヤーを張る構造は現在のMPGDモジュールの構造にはなじまず、これをMPGDモジュールに搭載する場合は現在のMPGDモジュールの機械的構造を見直す必要がある。

（２）　極薄GEMによる陽イオンゲート

アジアの2層GEMモジュールに搭載し、またMP-TPCでの宇宙線試験が行われた陽イオンゲートである。　14ミクロン厚でGEM穴の開口率のより高いGEMを用いる。ゲートを閉とするにはGEM電圧を１０V程度の逆バイアスをGEMゲートに印加すればよいが、問題は１Tに磁場中で測られた開状態でのドリフト電子透過率が約50％と低く、位置分解能は約３０％劣化することである。　MPGDモジュール構造には適合し、モジュール構造は一段と複雑にはなるが基本構造を変える必要はない。電子透過度を70ア%程度まであげるには開口率を大幅に大きくする必要があるが取り扱いが大変難しくなる。制作には通常のGEMと同様、エッチングによる方法とレーザーによる方法がある。

２.4．	ILD　TPCの読み出しエレクトロニクスの開発：　S-ALTRO１６エレクトロニクス

2.4.1　S-ALTRO16エレクトロニクス

TPC大型ビーム試験で使用しているARTLOエレクトロニクスの構成を図６に示した。　PCA16及びALTROチップは何れもIBM１３０nmCMOSプロセスで製造されている。　このPCA16 チップとALTROチップを統合して一個のアナログーディジタル混合チップＳ－ＡＬＴＲＯとするプロジェクトがＬＣ　ＴＰＣ　ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ、ＣＥＲＮとＣＥＲＮのＡＬＴＲＯチームの協力で進められた。　当初は64チャンネルチップを目指していたが、資金不足のため最終的にはＳ－ＡＬＴＲＯ　demonstratorとして16チャンネルの

図１５：　　S-ALTRO16の最終レイアウトと性能試験ベンチ

図１６：　S-ATRO16のパワーパルシングによる消費電力の低減（５Hz）

DSPのパワーパルシング（左）　とS-ALTRO１６チップ全体でのパワーパルシング（右）

（連続パワーアップでの消費電療は７５７ｍW）

S-ALTRO16が制作された。　　2009年5月に最終設計レヴュー、その後プロセスパラメーターの一部変更に対応し、2011年製造完了、2011年末までにチップレベルでの性能確認試験が行われ、パワーパルシングを含む性能を確認した。　これは低雑音アナログ-ディジタル混合チップとしては最初のチップであ

る。　図１５はS-ALTRO16の最終レイアウト、図１６は性能試験、図１６はパワーパルシングの試験結果である。　パワーパルシングのモードはいろいろあり得るが、この場合の５Hz運転では消費電力費は２７であった。　KEK、佐賀大学の日本のLC TPCグループは性能試験と予算面において協力をした。

2.4.1　実機用TPCエレクトロニクスへの課題

実機にILDTPCでは読み出しエレクトロニクスの総チャンネル数は数Mチャンネルとなる。　現在のS-ALTROエレクトロニクスの消費電力は40ｍW/ch程度でワーパルシングによって1/１００程度に落ちる予定であるが、現在のALTROエレクトロニクスのＡＤＣ設計は改善の余地があり、またより集積度の高いチッププロセスに移行すれば消費電力は確実に減る。残念ながら　Ｓ－ＡＬＴＲＯ１６を開発したＣＥＲＮのチームは解散したので、実機ＴＰＣエレクトロニクスへの開発方針を明確にする必要がある。現在はＬＨＣのＣＭＳ実験（ミューオン陽ＭＰＧＤ測定器）グループとの共同開発によるＧｄＳＰチップが議論になっているが、その去就はあまり」明確ではない。　重要なことは、ＬＣ　ＴＰＣグループとしてチップデザイナーｗ含むエレクトロニクスの専門家（グループ）を擁し、実機ＴＰＣのため方針を明確にすることであろう。

2.4.2	ILD　TPCの軽量化（エンドプレート領域）：　TPCエレクトロニクスの実装、冷却とTPCパッド基板の温度制御

TPC大型プロトタイプ(LP)ビーム試験では、パケージされたPCA16チップとALTROチップをPC基板上に配置してFECとする古典的で容易な方法を採用している（図TPC-参照）。　しかし、ILD　TPCではPFAによるジェット質量測定の性能を維持するため、TPCエレクトロニクス等全てを含めてTPCエンドプレート領域の物質量を２５％Xo以下とし、物理的な厚さも10㎝以下とする要求がある。　TPCエレクトロニクスの物質量と占有空間を最小限とするには、アナログーディジタル混合チップを制作し、そのベーアーチップを使用してエレクトロニクスをコンパクト化し、それぞれのモジュール背面に直接搭載する方針である。

上記の方法として、（１）2009年のILC測定器研究で提案しFPGAモデルを制作した高機能PCボードのように、モジュールのパッド基板（多層PC基板）背面にベーアーチップを直接バンプボンディングで搭載する究極的な方法(図１８)と、（２）ベーア―チップを別のPC基板上にバンプボンディング（あるいは占有面積は広くなるがワイヤーボンディング）で搭載し、この基板をパッド基板に背面に平面的に複数の多チャンネルコネクターを介して搭載する方法がある　（図１９）。　何れの場合もモジュールからは電源ケーブル、高圧電源ケーブル（DC-DCコンバータで昇圧できる場合は不要）、交信及びデータ転送用ファイバーケーブルと冷却系パイプだけが出てくる。

図１７：　A-ALTRO64をパッド基板背面にバンプボンディングする高機能PCボードのイメージ図（本文（１）の例）

上記（１）の最大且つ未解決の問題はパッド基板の温度制御である。パッド基板の温度制御の目的はパッド基板からTPCガスへの熱流入（流出）を最小限として、TPCガス中の温度勾配を作らないためであるが、許容温度勾配はTPCとTPCガスのパラメーターによる。　（１）の場合はチップを冷却してもバンプボンディングを通じてパッド基板への熱流入があるので、パッド基板内に冷却系を組み込む必要があると思われる。　これは非常に難しい課題である。　　（２）の場合は物質量が増えるが、エレクトロニクス基板とパッド基板はコネクターでつながっているものの一応は分離しているので、エレクトロニクス基板を冷却し更にコネクターとパッド基板を十分に冷却すれば、パッド基板の温度制御は可能と思われる。

図１９の例は（２）の場合で、2012年版のLP用マイクロメガスTPCモジュールとコンパクト化されたT2Kエレクトロニクスである。　全チャンネル数が1,700chと少なく、またT2Kエレクトロニクスは消費電力も少ないので早期の実現が可能であった。　（但し、T2KエレクトロニクはＩＬＤ　ＴＰＣでは使用できない。）　図に見られるように、前置増幅器を搭載する1枚目のPC基板がパッド基板背面に複数の多チャンネルコネクターで接続搭載され、更にその背面にDAQ基板が搭載されている。　現在は空冷で主にエレクトロニクスを冷却しているが、パッドプレーンの温度制御は考慮されていない。2013年には試験用2層CO2循環装置（KEK/NIKHEF）による冷却試験を検討している。

ALTROエレクトロニクスについても現在同様の方向でS-ALTRO16エレクトロニクスの実装の設計が進んでいる。　64チャンネルではなく１６チャンネルのS-ALTRO16 を使用し、S-ALTRO16チップを搭載

図１８：　　　マイクロメガス・モジュールにおけるT2Kエレクトロニクスのコンパクト化

左上写真は同じT2Kエレクトロニクス（１モジュール分）の以前の姿

するマルティモジュール基板（MMC）でワイヤーボンディングを使用しているので、モジュール当たりの読み出しチャンネル数は約３，０００チャンネルに制限される。　Lund大学（スエーデン）が担当し、KEKと日本のLC TPCグループはS-ALTRO16エレクトロニクスに対応するパッド基板とGEMモジュールの準備、２相CO2冷却構造を担当する。

2.4.3	2相CO2冷却の開発

2相CO2冷却は冷媒として気液2相の高圧CO2液体を利用し、潜熱による冷却を行う、　この冷却の利点は　（１）液体CO2の潜熱は３００ジュール/ｇと非常に大きい、（２）常温から-40度までの冷却が行える、（３）冷却に潜熱を利用するので冷媒の温度上昇による冷却温度の上昇がない、（４）高圧の2相CO2

冷媒を使い且つ2相CO2液体の粘性は小さいので、冷却系の配管は数㎜と細く出来て、物質量の低減に寄与する。　（５）万一冷媒の漏れがあっても、水冷のように測定器の漏電などを起こす心配がない、などである。

図１９　　　簡易２相CO2冷却システム

KEKのILC物理測定器グループでは、2011-2012年に、測定器開発室の援助と素核研の低温グループの協力を得て、簡易2相CO2冷却システムを制作し実証的な冷却試験を行い、2相CO2冷却の能力を再確認した。システムの写真を図１９に示す。安全上規定上の問題でこのシステムによる本格的試験は行わず、2相CO2循環システムを常温コンプレッサーによる循環システムと2相CO2循環プンプによるシステムを制作することとなった。　後者はKEKとLC TPC日本グループが以前から検討していた計画で、2011年から高エネルギー宇宙分野では2相CO2循環冷却の先駆者であるNIKHEFの協力を得て2012年3月までに試験用の小型2相CO2冷却循環システムを制作した（図２０）。2013年6月のNIKHEFでのトレーニングを経て、DESYのTPC　LPビーム試験設備に追加する予定で、上記のS-ALTRO16エレクトロニクスとパッド基板の温度制御の試験等に使用する。

図２０　　２相CO2ポンプによる２相CO2冷却循環システム

現在、実装設計が進んでいるS-ALTRO16エレクトロニクスの２相CO2冷却による冷却設計と基礎的試験の準備を進めている。具体的には熱分解グラファイトTPG等の熱伝導のよい物質で薄いヒートシンクを制作し、これを２相CO2冷却パプで冷却し、S-AKTRO16MCMとGEMモジュールパッド基板の間に設置する方法（図２１）や、同様に多数のマイクロチャンネルを有する薄い軽金属板によるヒートシンクを設置して、これに直接２相CO2冷媒を流すなどの方法を検討中である。　後者の方法は前者に比べてはるかに冷却効率がよいが物質量の低減が課題であろう。

図２１　S-ALTRO16エレクトロニクスの実装モデルとTPGヒートシンクを用いた

２相CO2冷却モデル（青がTPGプレートで緑はパッド基板及びS-ALTRO１６MCM基板

２-5．　TPC飛跡再構成プログラムの開発

２００９年以来、日本のLC TPCグループではTPC大型プロトタイプビーム試験のためにカルマン・フィルターの手法に基づく独自のTPC飛跡再構成プログラムを開発し使用してきた。　２０１０年頃から、LC TPC collaborationの共通解析プログラムとして準備されていたMarlin TPCにこのカルマン・フィルター飛跡再構成プログラムを組み込む作業を開始し、２０１１年には、C++ によるオブジェクト指向の汎用カルマン・フィルター・ライブラリー（KalTest）の基本部分を完成し、より複雑な測定面／測定座標形状へ拡張した。

また、 KalTest を ILD 測定器のための荷電飛跡再構成にの適用するため、インターフェース抽象レイヤーとして、iMarlinTrack というソフトウェア・パッケージの設計／実装を行い、２０１２年には、これをILD測定器の詳細設計書（DBD）のための測定器ベンチマーク用大量モンテカルロデータに対する飛跡再構成に応用した。これまでのFortran による飛跡再構成プログラムと比較して、分解能、飛跡検出効率の両方において有意な改善に成功した。

さらにILD実機における非均一磁場中での飛跡再構成に向けて、分割ヘリックス飛跡モデル概念によるカルマンフィルター・アルゴリズムを開発し対応するクラスをKalTestに試験実装した。　２０１２年にはカルマンフィルターによる飛跡フィットプログラム（KalTest）に試験実装した分割ヘリックス飛跡モデル概念による非一様磁場中での飛跡フィットアルゴリズムを、簡単な飛跡検出器モデルを用いて動作試験し、実装の最適化を行い、その後、実際の非一様磁場データを入力したビーム試験データ解析への応用を試みた。

今後はTPC大型ビーム試験データにおける歪みの理論的理解とその最小化も行う必要があり、ヒット点の歪みの系統的な補正法を確立し、非一様磁場中での飛跡フィットプログラムと組み合わせ、実際のLC実験に近い環境で性能試験を行う。

３．	残された課題とこれからの5年間の計画

3-1．　残された課題

3-2．　ILD　TPCの実機設計

3-3．　年次計画と予算要求

付録A１:　 ２層GEMモジュールのLPビーム試験の経緯

日本と中国のアジアLC TPC　グループによる大型TPCプロトタイプ用２層GEMモジュールのビーム試験は２００９年-２０１２年において４回行われた。　これらのビーム試験の経緯を以下に示す。

第１回試験（２００９年３月）：

第１回試験はＧＥＭ陽イオンゲートを搭載せずに行った。ＴＰＣエンドプレートに３台のモジュールを搭載して試験した。　うち１台は試験中にモジュール内でＨＶ接続不良が発生した。また３台すべてのモジュールでＧＥＭの放電（マイクロ放電）と思われる現象が高い頻度で発生してモジュール電圧もトリップスすることがあり、複数のプレアンプＰＣＡ１６を壊したが、相当量のビームデータを取得できた。データ解析段階において、各モジュール上部及び下部領域で、ドリフト領域に露出している陽イオンゲートＧＥＭ支持機構がドリフト電場の歪みをもたらし、小さくない飛跡歪みが認められた。データ解析はこの部分のデータを除外して行われた。　図A1-1とA1－２にこのビーム試験で得られたビーム事象の事象例と位置分解能のドリフト距離依存性を示す。

図A1-1	ビーム事象例

図A1-2	位置分解能のドリフト距離依存性

緑の円内のデータ点はPCMAG内でTPCを移動したことにより

TPCドリフト領域の磁場が変化してデータ点がづれているものと理解する。

第２回試験（２０１０年３月）：

第２回ビーム試験はＰＣＭＡＧの簡易移動台の完成(２００９年秋）を待って行った。２００９年にはビームに対してＰＣＭＡＧを移動することが出来ず、試験項目と試験データにさまざまな制限が生じたからである。　第２回試験では３台のＧＥＭモジュールすべてにＧＥＭゲートを搭載した。ビーム試験に先立ち２台のモジュールについてＧＥＭ陽イオンゲートのドリフト電子透過度を測定した。１Ｔ磁場中の電子透過度は約４０-５０％であった。　（これは同時期にＭＰ-ＴＰＣを用いて行われた同種のＧＥＭゲート搭載する小型ＧＥＭモジュールの宇宙線試験から得られた電子透過率と矛盾しない。）　なお準備過程で、モジュール搭載後のGEMゲート寸法が大き過ぎる（伸びている）ことが判明した。

TPCエンドプレート搭載後の３台のモジュールのＨＶ試験は順調であった。この時のＡＬＴＲＯエレクトロニクス搭載はエレクトロニク側の種々の問題で１週間近い時間を要した。またエレクトロニクス搭載のためにＴＰＣを回転する必要があった。エレクトロニクス搭載後に再度ＨＶ試験を行ったところ、３台のモジュールがすべてトリップして復帰することは無く、ビーム試験は中止された。　ゲートGEMやパッド基板上に複数の放電痕跡があり、１台のモジュールのHV接続改善のための金属ワッシャ（前回のビーム試験の際に生じたＨＶ接続不良により追加された部品）がパッド基板上に脱落していた。　この放電でGEMゲートと一部のGEMがシートした。

第３回試験（２０１０年９月）：

現行のＧＥＭゲートの電子透過度が低く、前回のビーム試験における放電でＧＥＭゲートが破損し且つ寸法が正しくないことが判明したため、第３回試験ではＧＥＭゲートの代わりとなる電場整形用フィールドシェーパーを装着してビーム試験を行った。　ビーム試験では依然としてモジュールHVのトリップやマイクロ放電によるＰＣＡ１６の破損があり、損害を最少減とするために短期間のデータ収

図A1-3　事象例。　右図ではビームがTPCのカソード電極に当たっている。

集（実質１日）となった。　移動台の設置でＰＣＭＡＧ内でのＴＰＣ移動が不要となりデータの質は向上した。なお、フィールドシェーパーの搭載により第１回試験で見られた飛跡の歪みは改善されたが、フィールドシェパー側面電場形成ストリップへの電圧設定に誤りがあり、モジュール上下限で歪みが残った。以下の位置分解能は歪の影響を受けないモジュール中央部で取得されたデータに基づくものである。

図A1-4　位置分解能のドリフト距離依存性

第４回試験（２０１２年１２月）：

本ビーム試験は２０１１年６月に予定されたものであったが、２０１１年３月の東北大地震の影響で準備が遅れ、また２０１１年８月-２０１２年３月にはＨｅレス化のためのＰＣＭＡＧ改造の予定が予定されていたので最終的に１年以上の遅れとなった、今回の試験は現在の２層ＧＥＭモジュールの最終ビーム試験としている。

第４回試験では、本件で博士号を取得する予定者を中心に、前回までの成果と失敗の経験を集大成してＧＥＭモジュール準備を行った。微細ゴミによるGEM放電を避けるために、既存テントハウスの半分を改造してクラス１０００程度のクリーンルームとし更に内部にクリーンブースを用意した。　ＧＥＭとGEMフレームの接着のための新しい治具を用意し、モジュール寸法やＧＥＭ平坦度を測定できる三次元測定器を調達してＧＥＭモジュールの組立精度の向上を図った。また、電圧の自動一斉昇降が可能でGEMのマイクロ放電も記録することができる多チャンネルＨＶ電源を購入しGEM電圧供給方法も変更した。　ＧＥＭのマイクロ放電によって読み出しエレクトロニクスを破損することを避けるため、ＧＥＭ電極の分割数を倍（２→４分割）とする新しいＧＥＭを制作した。　この新しいＧＥＭの長時間試験を行ってビーム試験におけるGEM電圧を決定した。　この試験の結果、GEMモジュールのマイクロ放電（すなわちGEMホール中の電荷密度が高くなる下段GEMのマイクロ放電）は荷電粒子（宇宙線）の通過でトリガーされていると思われるが、測定された２層GEM構造のマイクロ放電率（ゲイン３，０００程度）はO(１０-４/宇宙線通過)と推定される。　Ｆｅ５５で常時モジュールを照射するとHV印加直後に放電率が急増減し、長時間にわたってゲインが減少つづける現象が起こる場合があったが、再現性は十分に確認されていない。

図A1-５　第4回ビーム試験における位置分解能のドリフト距離依存性

青い点線については本文参照のこと。

長い準備を経て行った第４回試験は前３回の試験と比べると大きな問題はなく大変順調にすすみ、磁場、ビーム角度や読み出しエレクトロニクスの条件を変えて大量のデータを取得した。　２０１３年５月現在、最終結論を出すべく精力的に解析作業を行っているところである。２０１０年の結果と比較して、位置分解能のドリフト距離依存性がやや大きいことが認められる。　現時点の結論は第４回試験でのＴＰＣガスの酸素濃度が少し高く、分解能に寄与するドリフト電子が距離に依存して吸収されて減少しているためであると理解される。（最大ドリフト距離で３０%の減少）。　この減衰を補正すると２０１０年の結果とよく一致する。　直前のマイクロメガス・モジュールの試験でも電子数の減衰が認められた場合があり、理由については調査中である。LPビーム試験設備の酸素濃度モニターの絶対値を信用することができなかったのも一因である。

なお、今回の試験ではフィールドシェーパー近辺の歪みはかなり小さいが、新しいGEMの４分割電極のギャップ付近が認められた。放電の際の耐圧のために電極ギャップを広くしすぎたのが理由であるが、電極分割を片面にしてギャップを狭くすることによって解決できる。　前３回の試験において問題となったマイクロ放電は第４回試験においても認められた。　放電率は１０-３/ビーム事象程度であった。

付録A2		TPCにおける陽イオンの影響と陽イオンゲート

- MPGD　TPCにおける陽イオンの影響

TPCのガス増幅領域で生成された陽イオンがドリフト領域に帰還してその一様電場を乱し、粒子飛跡の歪みを生じる陽イオン問題はTPCの古典的問題点の一つである。　MWPC TPCでは陽イオンは１００％帰還すると考えてもよいので例外なく陽イオンゲートが搭載された。　陽イオン問題はTPCがILCでの中央飛跡検出器たり得るか否かという極めて深刻な問題であるが、３層GEM　TPCとマイクロメガスTPCの(ガスゲインを乗じる前の)陽イオン帰還率がともにO（１０－３）であると測定があるので、理由のない楽観論が支配し、あるいは何れにせよ陽イオンゲートは付けるからとの大雑把な議論が横行し、陽イオンの影響を真剣且つ厳密に評価する努力に欠けていた。

日本のLC-TPCグループでは東北大震災の影響で２０１１年６月のビーム試験を延期した空白期間を利用し、具体的に作業担当者（KEKスタッフの指導を受ける大学所属の大学院生）を決めて作業を開始した。その結果、２０１２年前半に、少なくともILCにおいては、イオン遮断効率のよい陽イオンゲートを装備すれば二次陽イオンによる飛跡の歪みも期待する位置分解能と比べて十分に小さく、また１次陽イオンの効果は無視できる程度に小さいので、したがって、MPGD-TPCはILCにおける中央飛跡検出器として使用可能である、という結論を得た。

計算の手法は、バックグランドと事象からの荷電竜粒子によってTPCドリフト領域にのガス中に生成される陽イオン密度をシミュレーション計算した結果を利用し、得られる空間電荷分布に対して、TPCのドリフト空間(すなわちTPCフィールドケージ、TPC中央のカソード面、及び端部検出器に前面に設置される陽イオンゲートを適切にもする境界条件のもとでポアソン方程式を解いて電場歪みを求め、次にその電場歪みの影響からドリフト電子の軌道の歪み（すなわち部検出器で観測される粒子飛跡の歪み）への変換はランジュバン方程式を解く手法である。ここではこの計算の詳細は記述せずその概要と結果のみ記述する。

先ず、ＩＬＣのビーム衝突に起因する反応生成粒子やバックグランド粒子である荷電粒子がTPCガス中を通過すると、ガス中の電離作用によってTPCのドリフト空間中に電子・陽イオン対が発生する。　この陽イオンを1次陽イオンと呼ぶ。　　陽イオンのドリフト速度はドリフト電子の速度に対して１，０００－１０，０００倍遅いので、ILCビームの１ビームトレーンの1次陽イオンがTPCドリフト領域に瞬時に生成され、陽イオン円筒としてゆっくりとTPCカソードに向かって移動する。　ILCビームのビームトレーンは５HzであるのでTPCドリフト領域には概ね3個の1次陽イオン円筒が重なり合って存在する（図TPC-１４）。

図A2-1：　TPCドリフト領域の1次陽イオン及び2次イオンの分布

（3個の陽イオン円筒と3個のイオン円盤）

一方、電子はドリフト電子として端部検出器に達してガス増幅される。このガス増幅の過程で生成される陽イオンを2次陽イオンと呼び、その密度は対応するドリフト電子（すなわち１次陽イオン）の量にガス増幅率を掛けたものとなる。このガス増幅機構で生じる陽イオンがMPGD構造を逆流して一定の比率（MPGDの陽イオン帰還率）でドリフト領域に帰還する。MPGDの陽イオン帰還率は三層GEM及びマイクロメガスについて測定されている。　ＭＰＧＤのパラメーターに依存するが、最小値としては（２－３）ｘ10-3の値が報告されている。2層ＧＥＭ構造の場合は最適化するパラメーターが少なくなるので、陽イオン帰還率はこの値より有意義の大きくなると予想される。　ドリフト領域に帰還する2次陽イオンの量は、（ドリフト電子の量＝１次陽イオンの量）ｘ（ガス増幅率）ｘ（陽イオン帰還率）となる。ガス増幅率を3,000とすると、上記の陽イオン帰還率にでは2次陽イオンの量は１次陽イオンの密度の２-９倍となる。

TPCのドリフト領域における2次陽イオンの分布は１次陽イオンの分布とは異なる。　これは陽イオンのドリフト速度がドリフト電子の速度に対して１，０００－１０，０００倍遅い結果、ＩＬＣビームの一個のバンチトレーン（3,000バンチ）よって生じる２次陽イオンはＭＰＧＤガス増幅機構から、（バンチトレーンの長さの１ｍ秒）/（陽イオン速度）の厚さの陽イオン円盤となってドリフト領域をカソードに向かってゆっくり移動する。　ILCビームは２００msec毎にバンチトレーンがあるので、TPCのドリフト領域には常時およそ3個の陽イオン円盤が存在することになる。

陽イオンゲートを設置する場合には、ゲート閉の状態でこの逆流する陽イオンをゲートの電極がほぼ１００％吸収しドリフト領域に2次陽イオンは存在しないが、陽イオンゲートとＭＰＧＤガス増幅機構の間

には吸収される前の2次陽イオンが存在する。　このギャップは陽イオンのドリフト速度とＩＬＣビームバンチの時間構造で決まり、ＩＬＣの場合は概ね10㎜である。　すなわち、このギャップに存在する陽イオンは隣接した平行版電極に挟まれているのでその影響は小さい。計算の入力となる1次陽イオンの空間電荷分布を図TPC-16に示す。この分布は１００バンチ分で、ビーム・ビーム相互作用によるビームストラールング、電子陽電子対生成、中性子バックグランドなどの主要なバックグランドを考慮しているが、二光子ハドロン生成過程はふくまれていない。しかしILCでは過程の寄与は大きくない。　いわゆるマイクロ・カーラーと呼ばれるデルタ線が磁場にまきついてz 方向に長い距離にわたって走る効果は局所的に問題になる可能性はある。一個のイオン円盤による歪みを図TPC－１９に示す。　このグラフでは円盤のｚ位置を横軸として、FBR＝（陽イオン帰還率）ｘ（ガスゲイン）＝１の場合のビーム軸からの距離Rにあるドリフト電子の端部検出器での歪みを示す。　ガスゲインを３，０００、陽イオン帰還率を３ｘ１０-３とすれば、FBRは９となる。　表TPC－２に１次陽イオンと陽イオンゲートとMPGDの間の空間に存在する陽イオンの効果も含めた最終結果を示す。

結局、ILCにおける陽イオンの影響と陽イオンゲートの必要性についての結論は以下の通りである：

- 予定する位置分解能１００ミクロンに対して、２次陽イオンの影響は無視できないので陽イオンゲートは必要である。

- １次陽イオンの影響と陽イオンゲートとMPGDの間の陽イオンの影響は無視できる。

図A2-3：　１個の陽イオン円盤による歪み

この図ではFBR＝（イオン帰還率）ｘ（ガス増幅率）＝１としドリフト領域に中央にある一個の陽イオン円盤の効果を示す。しかし、ガス増幅率は通常３，０００-5，000、イオン帰還率はO（１０－３）で、ドリフト領域の異なる位置に3個のイオン円盤があるからそのファクターを掛ける必要がある。

IV. カロリメター(CAL)

前回からの変更点として：何故SiCALが加わったのか？フランスグループとの関係。技術選択に関わる戦略、ビジョン。

Hybrid概念の記述

ソフト部分（SSA）の記述　—＞後にOPTに回す。

Si ECAL group

Si ECAL group

成果

１．浜松ホトニクス社と協力してカロリメータ用シリコンパッド検出器の研究開発を行った。シリコンパッド検出器一枚の大きさは9×9cm2であり、5×5mm2のピクセルが16×16個敷き詰められた構成になっている。電流電圧特性および静電容量電圧特性を自動で測定するシステムを作り、検出器の暗電流が十分に少なく、ブレークダウン電圧が運転電圧よりも十分に高いことを確認した。得られた測定結果を基に新設計のシリコンパッド検出器の設計を進めた。

図1　シリコンパッド検出器　　　　　　図２　静電容量電圧特性

２．シリコンパッド検出器の放射線耐性を評価するためコバルト６０を用いてガンマ線照射試験を行った。シリコンパッド検出器にガンマ線を１００Gyを照射し試験前後の暗電流値の測定を行った結果、照射後５０％程度の暗電流値の上昇が見られたが、時間経過により徐々に減少し約２週間で照射前の暗電流値まで回復したことから、シリコンパッド検出器はILC環境におけるガンマ線に対する放射線耐性を十分に有しているといえる。

図３　ガンマ線照射前後の暗電流値の時間変化。横軸は時間（日）、縦軸は暗電流。青色の線は照射前、赤色は照射後。照射後14日程度でもとの値に戻った。

３．電磁カロリメータ建設費用削減案として、検出層にシリコンパッド検出器とストリップ型シンチレーション検出器の両方を用いた、ハイブリッド電磁カロリメータを提案し、ジェットエネルギー分解能についてシミュレーションを用いて評価した。同じ厚みの電磁カロリメータで検出層の５０％をシンチレータストリップ検出器に置き換えた場合、180 GeV以下のジェットエネルギー分解能はほとんど低下しない。ただし、250 GeVのジェットに対しては10％程度低下する。

図４　縦軸はジェットエネルギー分解能RMS90(E)/Mean(E) (%)。

左の図は横軸がシリコン検出器層とシンチレーション検出器

層の比率。右図は横軸がジェット一つあたりのエネルギー。

４．シリコンタングステン電磁カロリメータの技術試作機のビームテストをフランスグループと共に行った。本試作機はシリコンセンサーと読み出し用エレクトロニクスが一体となった実機に近い構成であった。複数層からのデータ取得が可能であり、電子ビームの信号を読み出し飛跡の再構成及び電磁シャワーの測定を行った。またpower pulsing modeでの動作も確認できた。

図５　左図はビームテスト時のMIP応答の一例。

図６　右図はpower pulsing modeで動作することができる検出器

層のMIP応答をガウス関数が畳み込まれたランダウ分布で

フィットした結果の最頻値。赤はpower pulsing mode、青は

no power pulsing mode。

今後の計画

１．シリコンパッド検出器の研究開発

波長1064 nmの赤外線レーザーを用いて擬似的な荷電粒子の信号を作り出し、顕微鏡と組み合わせてシリコン検出器の細部測定用装置を構成する。シリコンパッド検出器の端部、ガードリング部分、ピクセル端部、ピクセル間のギャップ部分での粒子に対する応答を測定する。また、検出器の中性子に対する放射線による影響を測定、評価する。電流電圧特性、静電容量電圧特性など基礎特性の測定も行いこれらの結果を基に浜松ホトニクス社と協力して構造の最適化を行う。また、シリコンパッド検出器生産コストの削減について議論し十分な性能を保証しつつ低価格な検出器を目指し、検出器の設計を完成させる。

必要機材 : シリコンパッド検出器、自動XYZステージ2台、信号読み出し基板、12chプリアンプ、16chシェイパーアンプ、16chピークホールドADC、クレートコントローラ、PC、ディスプレイ

２．実機に向けたシリコン検出器の大量生産及び大量測定システムの開発

（平成２５〜２７年度）実機建造時にはシリコンパッド検出器の評価項目を限った全数測定、および一定割合を抽出しての詳細測定を行い、検出器の品質を管理する必要がある。そのため、各評価項目の選別、大量測定システム、測定結果のデータベース化が不可欠である。

測定用ボックスの最適化、測定作業の最適化、評価基準の設定、データベースの開発を行う。

案１、ロボットを用いた自動測定による短時間かつ均質な測定システムを設計する。

利点　　　測定に必要な人員が少人数。測定時間のロス削減による効率化。

不利な点　全体を制御するシステムの開発が必要。設備の設計・構成費用。

案２、測定装置、手順の最適化により手作業による大量測定を可能にする。

利点　　　測定機器のみで良いため設備投資費用の削減が可能。

不利な点　多数の人員の確保。

（平成２７年度以降）　案１の場合、大量測定システムの最小単位の設備を構築・運用し、大量測定試験を行い、作業手順の確立し本番の大量測定に備える。

実機ではシリコンパッド検出器40万枚の検査が必要である。最低限の必要機材は案２、日本で全数測定、測定期間1年、測定項目I-V及びC-V測定として、

40万枚/測定日３００日→1350枚/日

１測定/1h/1測定セット×作業12時間/日→12測定/日/1測定セット

測定セット

I-V 120セット　ピコアンメーター

C-V 30セットLCRメーター

共通150x（PC、ディスプレイGPIBケーブル、コネクタ、測定用検出器ボックス）

クリーンブースクラス１００００（2.5m×2.5m）15セット

遮光材、温度計、湿度計、空調

測定期間の延長、日本以外国と分担した場合その比率に応じて、一日あたりの作業時間の短縮、測定装置の削減が可能になる。

詳細測定では自動XYZステージとベータ線源もしくはガンマ線源を用いた全ピクセル測定システムを構築し検査を行い、不良ピクセルの確認をする。また、温度・湿度による暗電流の変化を測定する。

必要機材：自動XYZステージ、読出しエレキ、線源、線源ホルダー、コリメータ、遮光材、PC、ディスプレイ、温度計、湿度計、高電圧電源、低電圧電源、恒温恒湿槽

３．　日本における実機セルの生産及び検査システムの開発

電磁カロリメータは多数タワーとそのセルに分割されているため実機の建造にあたって、日本国内でのセル・タワー単位での生産および検査が必須である。

３．１　（平成２５年度〜）　信号読み出しのための電子回路・基板製作会社の選定を行う。

電子回路の設計及び検出器据え付け用構造体の生産は欧州のグループによって進められているので必要ない。

（平成２６年度～）　信号読み出し基板を試作し、平行してシリコンパッド検出器取付け装置の設置し、読出し基盤のどう確認後シリコンパッド検出器と接着しカロリメータセルを日本で試作する。実験室内での動作テスト後、日本国内での粒子ビームを用いた動作試験を行う。（シリコンパッド検出器と基盤とを接着する装置はすでにフランスグループによって開発・改良が進められている。）

３．２　（平成２６年度〜）読み出し基板とシリコン検出器を高精度でかつ大量に接着する必要がある。複数のセルを作成し日本国内において粒子ビームを用いた動

作試験を行い、カロリメータタワーの製造と検査の準備を整える。

必要機材：シリコンパッド検出器（80枚/セル）、基盤・検出器接着用機材、タングステン、セル構造体、冷却システム、読出しエレキ、PC、ディスプレイ、温度計、湿度計、高電圧電源、低電圧電源

４．シリコンタングステン電磁カロリメータ試作機の試験

フランスグループが主導して試作機の開発・試験が行われている。シリコン検出器の基盤との取り付けやテストに加わり、日本での測定の準備を進めるとともに、ビームテストの解析により試作機の改良を進める。

４．１　（平成２５年度）２００８年に米国フェルミ研究所において行われたシリコンタングステン電磁カロリメータ試作機の電子・陽電子ビームを用いた性能試験のデータを解析し、試作機の性能評価を行う。

４．２　（平成２５年度〜）実機に向けた小型の技術試作機の電子・陽電子ビームを用いた開発試験を行い、信号読み出し回路の研究開発を進める。また、実機サイズのスラブの開発を進める。

４．３　（平成２６年度以降）シリコン電磁カロリメータとハドロンカロリメータ試作機の共通データ収集システムのために、FPGAファームウェア及びデータ収集ソフトを改良し、実験室での動作確認後、粒子ビームによる運用試験を行う。

必要機材：ファームウェア、ソフトウェア開発用読出しエレクトロニクス、低電圧源、PC、ディスプレイ

５．ハイブリッド電磁カロリメータの構造最適化と試作機開発

電磁カロリメータの建設コスト削減は重要な課題であり、シリコンパッド検出器とストリップ型シンチレーション検出器を組み合わせたハイブリッド電磁カロリメータの構造最適化により性能の維持と同時にコストの削減が見込める。

５．１　（平成２５年度以降）性能評価の指針としてジェットに対するエネルギー分解能を用い、ハイブリッド電磁カロリメータのシミュレーションを用いた構造最適化を行う。

５．２　（平成２５年度以降）ハイブリッド電磁カロリメータ試作機を運用するためには、シリコンパッド検出器層とシンチレーション検出器層を同期させデータ取得を行う必要が有るため、共通データ取得用のファームウェア及びソフトウェアの開発を行う。これはハドロンカロリメータとの同期したデータ収集システムと共通している。

５．３　（平成２６年度以降）小型のハイブリッド電磁カロリメータ試作機を作成し粒子ビームを用いた技術試験を行う。３層以上のシリコンパッド検出器層及び２層以上のシンチレーション検出器層を用いることで、データ解析によるストリップ型シンチレーション検出器の位置分解能が向上することを実証する。

タイムスケジュールのまとめ

これまでの成果のまとめ

日仏の共同でのシリコン電磁カロリメータ開発の合意がなされ、九州大学が日本における研究の拠点となって開発を進める事となった。

１．シリコンパッド検出器の基本測定のための環境を整え研究開発を開始した。試験サンプルの十分な基本性能がある事を確認し、これを基に検出器のコスト削減を含めた新設計の開発を進めた。

2．Co60をガンマ線源として放射線耐性テストを行い、十分なガンマ線に対する耐性があるという結果を得た。

3．電磁カロリメータのコスト削減を目的として、検出層にシリコンパッド検出器とストリップ型のシンチレーション検出器を混合した、ハイブリッド電磁カロリメータの構造最適化研究をシミュレーションを用いて行った。５０％をシンチレーション検出器に置き換えた場合180 GeVのジェットに対するエネルギー分解能はほとんど低下しない。

４．仏グループの主導するシリコンタングステン電磁カロリメータの技術試作機のビームとストに参加し、取得したデータ解析を行った。課題は有るがpower pulsingモードでのデータ取得が可能である事が実証された。

今後の計画のまとめ

１．赤外線レーザーを用いてシリコン検出器端部の応答を研究する。また、放射線による損傷試験を行いILD環境下での使用に耐えられるか評価する。これらに加えて基礎的な測定を行いシリコン検出器の開発を進め、設計を完成させる。

2．実機建造に向けてシリコン検出器の大量測定システムを開発する。評価項目を検討し試作の測定システムを設計・製造・運用する。

3．実機建造にあたって日本国内においてカロリメータを製作し動作試験を行うことは必須である。そのため国内でのカロリメータセルの製造および検査システムの開発を行う。また、複数セルを製造し粒子ビームを用いた試験を行う。

４．シリコンタングステン電磁カロリメータ試作機の粒子ビームを用いた性能試験を行い開発を進める。ハドロンカロリメータと同期した運用のためのファームウェア及びソフトウェアの開発を行う。

５．シリコン検出器とストリップ型シンチレーション検出器を用いたハイブリッド電磁カロリメータの構造最適化をシミュレーションによって進める。一方で小型の試作機を開発しシンチレーション検出器の位置分解能が向上する事を実証する。

測定器開発５年計画中身　シンチレータカロリメータ分です。

シンチレーターカロリメータ開発

竹下徹（信州大）May/2013

今までのまとめ

シンチレータ電磁カロリメータ

（１）提案：

小型で薄いシンチレータストリップと新型の半導体光センサーの組み合わせで、測定の最小単位を作り、多数並べて面を作り、タングステンと積層してカロリメータを構成する、シンチレータストリップ型電磁カロリメータを提案した。　直交するストリップを積層する事により、実効的にはストリップシンチレータの幅程度以下（電磁シャワーでは1/sqrt(12)~0.3）の位置分解能を達成できる。またストリップの長さは、コストに関係し、読み出しチャンネル数を激減できる。

（シンチレータ電磁カロリメータの断面図）

（２）光センサー

半導体光センサーとして、超小型のアバランシェフォトダイオードをピクセル化して多数面内に敷き詰めて新型の光センサー MPPCを浜松ホトニクス社と開発して、同社は市販に入った。MPPCは強い電場を各ピクセ内に生じさせ２次電子増幅を起こすため105倍以上の増幅率をガイガーモードを使って持つため、各ピクセルの性能が等しい場合、入射光子数は反応ピクセル数となり、熱電子の雑音も１ピクセルシグナルとなるが、常温で光子数の分離検出が可能な優れた素子である。1 mm ×1 mmの面積に多数のピクセルを配置するが、有限なピクセル数に由来する最大入射光子数に限界がある事が、問題である。しかし、時間的広がった光の入射では、限界は大きく拡張されることを見つけている。

（MPPCの写真）

（３）シンチレータストリップ

測定の最小単位のシンチレータストリップの開発を行い、幅１０mm、長さ４５mm、厚さ３mmで、中心に１mmの穴を持ち中に波長変換ファイバーWLSFを通してシンチレター内で荷電粒子により作られたシンチレーション光を厚め、端に設置したMPPCで読み取る方式を開発した。この形状では、最小荷電粒子の通過にともなうシンチレーション光の検出はMost Provable Value(MPV)で１４光電子＝ピクセルであった。製造は韓国KNU大学が地域の化学工場と連携して開発した、引き出し方式で製造されたシンチレータストリップを使用した。その後下記写真の様な５mm ×４５mm ×２mmのシンチレータストリップに開発を移した。これはParticle Flow Algorithm(PFA) が要求する測定器の分割に併せたためで、この場合、波長変換ファイバーを使わず端面で直接シンチレーション光を受けて１０光電子＝ピクセルを樹立した。この結果５mm ×５mmの実効位置分解能達成が可能となった。

（シンチレータストリップの写真）

（４）小型テストモジュール

小型のテストモジュールを2列x９個の最小単位ストリップシンチレータ（10 mm  × ４５ mm ×３ mm）で構成し、２６層を製作して、電子ビームで性能を検証した。シンチレータの長さ４５ mmの一様性が重要で、悪く成るとカロリメータの定数項に寄与することを DESY 研究所におけるビームを用いた試験で見つけた。韓国の工場でのシンチレータストリップの製造過程での異物の混入がその原因と考えられている。必要な改善を行い、十分な一様性を担保できる事が明らかにされた。

（DESYビームテストの小型シンチレータストリップ電磁カロリメータの写真）

（５）プロトタイプ

４倍のサイズのプロトタイプを、一様性を改善したストリップで構成した。３０層で２１６０チャンネルある。このカロリメータを電子、およびパイ粒子のビームで性能を検証した。電磁シャワーカロリメータとして十分な性能を有する事を実証した。　例えば、パイビームライン中に鉄のターゲットを設置し、中性パイ粒子の生成と再構成の試験に成功した。また温度補正何度の必要性とその方式に関して十分校正が可能であることを示した。写真のFNALビームテストにおいては、独自開発のクリアファイバー方式のゲインモニタリングシステムのテストも行った。

（FNALビームテストのシンチレータストリップ電磁カロリメータプロトタイプ．）

（６）読み出し回路（EBU）１

実測定器で用いる、読み出し電子回路をカロリメータに積層内蔵するための開発を行った。実測定器では、シンチレータ各層の直後に光センサーの電気信号を増幅し、信号の大きさを判定し、測定し、デジタルデータに変換する一連の電子回路系 ECAL Base Unit (EBU)が必要である。この電子回路を製作し、一部の性能検証を行った。写真は１層の読み出し回路基板で、この面のすぐ裏はシンチレータがピッタリカバーしている。

（EBUの写真）

（７）ストリップ型の弱点克服

ストリップ型シンチレータを直行させて配置する方式の位置測定では複数粒子の入射では問題が起きる可能性がある。これを軽減するためのソフトウエアー Strip Splitting Algorithm (SSA)の開発を行った。下図は、シミュレーションで、u/d/s の

100 GeVのジェットが測定器に入ったときのジェットエネルギー分解能を縦軸に取り、横軸にシンチレータストリップの長さを取ったプロットである。赤は SSAを実装しな場合、青は SSA を実装した場合である。　SSAを使うと９０mmの長さ程度でも十分な高性能を有する電磁カロリメータとして働く事を示している。さらに高エネルギージェットでは、性能の劣化が見込まれる。まだ未可決問題（たとえば近接２粒子があるときのゴースト問題に対する適切な対処等）が残っており、改善が必要である。

（jet energy resolution vs strip-length図)

今後の研究

（１）読み出し回路２

上記開発の電子回路系EBUの性能をさらに検証するとともに、問題点を改善した第２版の電子回路系の構成を行う。このテストは１枚の回路系に対して行われているが、さらに電子回路系を複数つないで同時データ収集系に組み入れる必要がある。この回路系は、測定器の状態を監視するためのLEDによるモニターシステムを内蔵している。この性能の検証も行う必要がある。また実測定器ILDではカロリメータの各層内に電子回路を実装するが、このときの放熱は無視できない。そこでPower Pulsingという技術を採用予定である。 Power Pulsing はILC 特有の低いビーム衝突回数＝５／秒を有効に利用し、１秒のうちビーム衝突が起きる短い時間~1m秒程度のみ電子回路に電流を流し動かす仕組みである。これにより１秒間のうち955m秒は無駄な電流が回路に流れることなく、発熱は0.5%に押さえられる。従って発熱問題を考慮する必要がなくなる。このアイデアのテストを実施し、十分な発熱を押さえる事ができるかどうかの検証は重要であり、回路開発のキーポイントである。この検証を実際の回路で実行する。

（２）カロリメータ

複数の層からなり、一連のデータ取得や制御が可能な電磁カロリメータの構成と性能検証は、実機を見据えた本研究では必須である。全ての層を有するカロリメータである必要はないが、複数層をつないで性能検証と、回路の読み出し、発生熱問題等々を調べ問題が無いかどうかを検証できるシステムで無ければならない。とくに下記に述べるようにシリコン層を検出層とする電磁カロリメータのグループと我々のシンチレータを検出層とするグループが国際的に共同で一部を共通に使いながら、競合関係にあるため、共同でビームテストを行う計画が進行中である。２０１３年７月にまず１回目のテストを行う。そこでの目標は、異なる検出層の電磁カロリメータを持ち寄り、同じ電子ビームでの異なる位置での測定を同時に行い、合体させるための共同作業と、問題点のあぶり出しを行う。この後、両者が実機の半分程度の測定器を建設し、再度持ち寄りフルセットの電磁カロリメータとしてきっちり動作するかをビームにより検証する予定である。これら一連の予定に向けて開発研究を進めていく。そこで想定される問題は（a） 複数の異なる読み出しボード種間の連携、　シリコン検出層読み出し回路と、シンチレータ検出層読み出し回路は、専用読み出し回路チップASIC がそれぞれ異なる（シリコンは　オメガグループ開発の　SKYROC, シンチレータは　同じオメガグループ開発であるがSPIROCをも良いている）ため　読み出し回路チップASIC に精通しないと、共存が困難である。今のところ、シンチレータグループは電子回路分野の人材が欠如しており、対応が危ぶまれる。　(b) 電子回路分野の人材の欠如は、power pulsingの面に置いても深刻で、現在ベンチテストで種々の性能検証を行っているが、独立してPower Pulsingを確立できるかどうか未定である。この点に置いてドイツの DESY 研究所には有能なグループがあり、彼らとの連携強化も必要な項目である。

（３）光センサーの改善

現在開発中の半導体光センサーは複数のガイガーモードピクセルから構成される。短時間に大量の光が素子に到着した場合、応答が線形から大きくズレる。このずれを小さくする開発が必要である。現在はピクセル数を増やす方向で開発を進めている。この方式では、Bhabha事象のエネルギー２５０ GeVの電子の場合、各ストリップシンチレータに最大３５００電子が入射することがシミュレーションで分かっている。従って最小荷電粒子に対するMPVで１０光電子数のときは、単純には３５０００光電子相当の応答が要求される。開発中の光半導体は、非線形応答素子であるが、３００００光電子までの応答を入射時間を長くした場合４０００ピクセルの素子で可能であることが確かめられている。また本素子の製造元である浜松ホトニクス社は近々10000ピクセルの素子を製造する予定で、この組み合わせでどこまでBhaBha事象の測定精度と線形性を見る事が出来るか、開発が待たれるし、これを用いた研究が必要である。

光半導体センサーのピクセル数を増やすためには、各ピクセルのサイズを小さくする必要がある。光半導体センサーの価格は面積にほぼ比例するためである。各ピクセルはクエンチング抵抗と呼ばれるバイアスにつながる抵抗が光入射窓の一部を覆っており、開口面積の減少原因となっている。開発当初から製造業者である浜松ホトニクス社はポリシリコンの抵抗をクエンチング抵抗に使ってきた。これは抵抗値の安定性と制御にしやすさのためである。しかし、ポリシリコン抵抗値は面積に比例するため、小さなピクセルでは開口を邪魔する原因となっていた。最近になってやっと浜松ホトニクス社も金属抵抗によるクエンチング抵抗の製造に乗り出し、次回作では、採用される見込みである。この点のテストも重要である。また金属抵抗は温度係数g小さく、いままで光センサーの大きな問題であった。温度依存するゲインは光検出係数等が払拭される可能性がある。今後の開発と研究が個々でも重要である。

半導体ピクセル型光センサーは、隣同士のピクセル間にガイガーモード時の生じた光子が行き交い１入射光子に対して1.1程度のピクセルが信号を出す、クロストークが別の問題である。最少荷電粒子の測定精度は低いので、１粒子通過に対するシンチレータの反応には大きな影響がないが、電磁シャワーの様な多数の電子入射が一つのシンチレータに起きる場合は問題となる。これは隣同士を隔てる境界付近に光を止める壁をもうける事により解決される可能性がある。この開発と検証も必要である。

半導体センサーは、熱電子により信号を作り出す事がある、いわゆる熱雑音である。本光半導体光センサーはピクセル化したガイガーモード素子からなるため、熱雑音は、１ピクセルの光電子測定と同等で、その頻度が問題となる。実用上、数光電子以上で使用するようにしきい値を設ける事により熱雑音は１０−４以下に抑えられる。また半導体には光子欠陥が存在し、ガイガーモード中に増幅された電子の一つが格子欠陥に捉えられて、時間をおいて再放出され、これが熱雑音と同じ１光電子相当の信号としてタイミングの異なる信号となる事が知られている。これをアフターパルスと呼ぶ、アフターパルスの軽減は基礎となる半導体が格子欠陥を持たないように高純度でひずみの少ないサブスレートからなる必要がある。製造元での改善を期待され、その結果を検証する必要がある。

（４）シンチレータの改善

ピクセ数には物理的限界があり、応答性能の向上のために、光発生源であるシンチレータ自身の開発も必要である。この場合、既に述べたように光半導体センサーの各ピクセルが光入射により一度ガイガー放電して全ての電荷を放出しても、逆バイアス直流電源からの電荷供給時間は数ナノ秒以下と短く、次の光子の入射に対して数ナノ秒後には対応できる。その意味で時間構造を比較的長く~10nsに分散して発光するシンチレータならば、この素子の性能と合いまって高い応答線形性を保つ事が期待できる。通常速いシンチレータを開発することが目的であるが、遅く一様なシンチレータの開発という今までの経緯をひっくり返す方向で研究を進める必要がある。応答線形性の改善のためのシンチレータは、発光時間がゆっくりとしてものが望ましい。しかしゆっくりした発光シンチレータは時間分解性能が悪化するため、両者を両立する開発が必要である。

また大量使用を考慮して、シンチレータの外側を包む反射シートと光の侵入を阻止するシールドの開発も必要である。読み出し方式として光半導体をストリップの端に置くのか、読み出し回路面に置くか検証が必要である。

（５）SSAの改善

長いシンチレータストリップを用いて実質的に交点の位置分解能を実現するアルゴリズムであるが、未可決問題、たとえば近接２粒子があるときのゴースト問題に対する適切な対処等が残っており、改善を行う。これらは、ここの場合を考慮した性能改善が可能であり、理解が進むほど洗練されてよいソフトウエアー群となりうる。PFAを構成するソフトウエア群は、ジェットから生じる多くのかロリメータ内のヒット（エネルギー損失がシンチレーション光に変換され光センサーの測定された結果）を集約して、飛跡検出器等の多の測定器の情報と併せてジェットを再構成する。ここでPFAは電磁カロリメータもハドロンカロリメータも正方セルの測定最小単位を元に作られている。ストリップ構造で測定したエネルギーを正方セルに前後の層の情報から戻すことをSSAが行う。現在のバージョンは、単純な逆計算を行っているだけで、他の複雑な場合に対応するすべを持っていない。この意味で複雑な粒子入射があるときにも柔軟に対応し、複数粒子の存在と、通過位置を正しく逆算できるように改良する事が必要である。また電磁シャワーのような大量の電子陽電子の通過に対する応答性もその延長として組み入れられねばならない。

また最終的にコスト削減の切り札として、長さをいくらにすると、ジェットエネルギー分離がどうなるかという関係を明らかにして、意思決定のための情報を準備する研究も行う。

一方シリコンとシンチレータという異なる検出層を混合させた電磁カロリメータはすでに議論の中にあり、どの順番のどの組み合わせが最適で、かつ最安かという質問にも答えを用意する準備研究が必要である。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

シンチレータハドロンカロリメータ

（１）提案：

小型で薄く長いシンチレータストリップと新型の半導体光センサーの組み合わせで、測定の最小単位を作り、多数並べて面を作り、吸収層と積層してカロリメータを構成する、シンチレータストリップ型ハドロンカロリメータを提案した。

多くの部品や概念がストリップシンチレータ型電磁カロリメータに近い。半導体光センサーに開発は、同じ問題を有するし、同じ解が利用可能である。

ハドロン相互作用は一般に相互作用長が長く、ハドロンシャワーは広く薄く分散されて測定される。従って幅を狭くして実効位置測定精度の向上は大きな利点有る事を研究で示したい。現在ILDに提案されているタイル型シンチレータは３cm ×３cmである。    １cmの幅のシンチレータストリップの場合、同じ面積は９cmの長さのストリップでカバーできる。長さに関してはSSAを用いる事によりさらに長いストリップでも高い性能を持つ可能性があるため、研究の価値がある。また我々の今までの経験では２mm 厚で十分な光量を得られる事が分かっており、タイル型が３mm 厚であることを考えると、ハドロンカロリメータを４０mm 程度薄く作る事が可能であり、超伝導コイルの直径を減らすことも出来るという意味がある。

（シンチレータハドロンカロリメータの断面図）

（２）長いシンチレータストリップの改善

波長変換ファイバーを用いて長手方向の一様性を担保できる事は、すでに実証済みである。問題はシンチレータの周りにつける反射材をどう選ぶべきかにつていの性能検証が必要である。シンチレータ表面で全反射せず外へ出た光を戻す事の是非をファイバー読み出しについて再度研究する必要がある。また波長変換ファイバーと光センサーの軸だしを簡単な機構で実現する仕組みも考える必要がある。

（３）ソフトウエアーの改善

長いストリップを使った、ハドロン相互作用のような比較的まばらなヒット分布に対して、荷電粒子の飛跡を捉える事は実質的に１cm ×１cmの細分化で重要である。これと中性パイ粒子生成の電磁シャワーをうまく両立させるためのソフトウエアの開発が必要である。電磁シャワーで成功した SSA をいかにうまく使うかが鍵である。ハドロンシャワーに対する理解を深め、SSAのハドロン版の改善を行う。

（４）読み出し電子回路系の構成

電磁カロリメータと同等のデザインを取る事が想定されているが、異なる点も多く、最適化が求められている。例えば電磁カロリメータ読み出し基板に比べて実装密度が１／４以下であるが総基板製作の面積は３倍程度大きい。このため面積そのものがコストドライバーであり、部品実装実面積の減少による低コスト化は開発の余地がある。また光センサーの実装方法は波長変換ファイバー読み出しを採用するため、読み出し基板面と垂直であり、実装に工夫や研究が必要である。

（５）小型ハドロンカロリメータの構成と性能検証

上記の条件を満たす小型ハドロンカロリメータの仕上げと性能検証による実質化を行う。ハドロンエネルギー全体を捕まえる必要は PFA では大きくないため、小型のプロトタイプで十分である。図のようなプロトタイプを製造し性能検証を加速器からのビームを用いて行う。ジェット中のハドロンの大半はパイ粒子であるが、吸収層である重い物質（ハドロンカロリメータでは鉄、電磁カロリメータではタングステン）との強い相互作用により、多数の中性子と陽子が発生する、それに加えて中性のパイ粒子は発生直後に２つの高エネルギーガンマー線に崩壊し、電磁シャワーを創るため、アナログ型のシンチレータを使うエネルギー測定装置では大きな寄与としてカウントされる。一方ハドロン相互作用の結果生成された荷電パイ粒子のエネルギー測定への寄与は小さい。また中性子がはじき飛ばす陽子、とハドロン相互作用で直接原子核からたたき出される陽子はエネルギーが低く、シンチレーター内での被測定エネルギーは相対的に大きな寄与を有する。このようなハドロンシャワーのエネルギー測定の偏りは、エネルギー測定が困難で精度のひくい理由である。これらを改善する解析方法のためには、現在のタイル方式よりさらに細かく分割可能なストリップによる研究が望まれる。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

実機製作のための準備研究

（１）構造体の最適化

電磁カロリメータでは、引き出し方式のデザインがその薄さを利用した最適方式と考えられており、製造技術も確立されつつある。従って、厚さのことなるシンチレータ層とシリコン層をいかに両立させるかがデザインの中心となり、この点における最適なデザインのための準備研究を行う。またタングステンを挟み込む炭素繊維組織の最適化も再考の必要がある可能性があり、国内の企業の技術を利用できるかどうか確かめる。

（２）読み出し電子回路の最適化とテストシステムの構築

実機製造の各段階において詳細で迅速なテストが必要である、これを開発する。テスト項目のリストアップと必要な機器、時間等の最適化を計る。解く問題は、製造拠点が１箇所に集中する事無く世界各地に散らばる事が予想され、質の高い系統的な検査システムの構築と運用が重要である。製造の各段階で部品部品のテストを行い、統合する度にテストを行い、問題の発見と発見時の対処などのマニュアル化など多くの作業がある。例えば、シンチレータストリップの製造直後に、透過率を短時間で計測し、悪いものをはねる必要があるかもしれない。各シンチレータストリップ反射材で巻き、３６本程度を束ねる作業の後、読み出しボードに取り付けられる。ここで総合試験を行う。LEDテスト、荷電粒子によるテストが想定される。一方光センサーは個々の製造直後、その性能試験（Breakdown電圧、ゲイン、クロストーク、アフタパルス等）が行われデータベース化される。電気的にテストされた読み出しボードにハンダ付けされ、シンチレータなしでLEDを行う。この時点で応答しない光センサーをなくす工夫は重要である。次に前記シンチレータ束と接合され、統合試験を行う。さらにラダーに載せて、モジュール化された時点でサイドLEDテストされる。これらの道程での各種テストの時間等の最小化が急務である。

（３）光半導体センサーのテストシステムの開発

光半導体のテストはハンダ付けされたあとの組み上げ前、後、その後の校正時に常に必要な行程であり、高い自由度と精度を有するテストシステムの構築を行う。タイミングのわかる光が必要なためLEDの実装は必須で、これを用いて随時光半導体のテストが重要となる。当光半導体は、微小光量で光子数分離が可能であり、これをアナログデータとして取得する事により増幅率の換算も容易であるばかりでなく、増幅率の変動のモニターに使える。ただし、温度依存があるため特定の温度での測定となり、また温度モニターを有し、校正データも必要である。

下記図は光半導体単体でのテストを想定したシステムで、テスト項目はBreakdown電圧、ゲイン、クロストーク、アフタパルス等などを３点程度の温度で測定する必要がある。システムの構築と試験運用が重要となる。

光半導体テストシステム図

（４）シンチレータストリップの製造方式とテストシステムの開発

ストリップシンチレータの製造は、電磁カロリメータのように短い場合射出成形方式が有力で、ハドロンカロリメータのように長い場合引き出し製造方式が有力である。これらのもつ性能と精度を勘案しつつ必要な精度を保つ検査システムを準備する。反射材の種類の決定後はそれに見合った性能検査と、最終サイズの精度を保工夫と検査が必要である。各シンチレータストリップを反射シートでくるむ作業や、切断、磨き（必要なら）、並べ　はロボットを想定し、開発が必要である。

（シンチレータストリップ製作機械と、連続して、切り出し、反射材施工、束ねまでを行う一連の行程図）

（５）くみ上げ行程のロボット化の開発

シンチレーターストリップの配置位置精度の要求を満たし、製造時間内にストリップの束を製作する機械の開発。（上記図）

（６）システムの製作の途中での検査方式の最適化

各部品のテストと統合が進む度にテストを行い各過程でのロスを無くし実機を高い精度で運用出来るシステムとするためのシミュレーションと機械の成果を導入する必要がある。

（７）カロリメータ製造施設の設計

一連の行程を連続して行い、４年の製造期間内に上記行程を行える工場のモデルを作り上げる、

図はストリップシンチレータ電磁カロリメータ全体を一カ所の施設で作る場合の、製造施設の広さとレイアウトの見積もりである。

==========

全体の時系列とながれ

特別推進での５年計画と矛盾の無いようにつなげた。特別推進科研費は２０１１年から２０１５年までで、測定器の詳細を詰めることに重点を置いている。従ってこの計画の５年では最初の３年がそこかぶる事を考慮し、最後の２年を実際的な製造システムの構築に当てる。また重要な要素として、個々の要素部品の品質テストと維持管理が重要なテーマである。

| Year | ECAL | HCAL |
| --- | --- | --- |
| global aim |  |  |
| 2011 | Hybrid-sim. | non-int two layers |
| 2012 | integrated layer BT | optimization simulation |
| 2013 | int. layer BT mass prod./test | non-int. layer trial |
| 2014 | ECA+HCAL mass | integrated layers + non-int. BT |
| 2015 | BT + mass prod. | BT |
| 2016 | mass prod. machine | mass prod. machine |
| 2017 | mass prod. | mass prod. |

|  | 年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計（万円） |
| ECALシリコン層試作・改良・工業化 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 |
| ECALシリコン層検査装置設計開発 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 13000 |
| ECALシンチレータ層試作・改良・工業化 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| ECALシンチレータ層検査装置設計開発 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 12000 |
| ECAL構造体試作・工業化 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| HCAL検出層試作・改良・工業化 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 9500 |
| HCAL構造対設計 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 8000 |
| Posdoc ４名/年 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| 旅費 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 年度合計（万円） | 19000 | 16500 | 17000 | 20500 | 19500 | 92500 |
| 読み出しエレキは各センサー費用に含める |  |  |  |  |  |  |
| 予算確保額 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 不足額 | 17000 | 14500 | 15000 | 20500 | 19500 |  |
| 必要人員(FTE) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 現状人員 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |
| 不足人員 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |

今までのまとめ

シンチレータ電磁カロリメータ

（１）　小型で薄いシンチレータストリップと新型の半導体光センサーの組み合わせで電磁カロリメータを創る提案を行った。

このために新型半導体光センサーを開発し、近い一様性を有するシンチレータストリップの安価な製造を行えるようになった。

（２）シンチレータストリップ型電磁カロリメータを製作し電子ビームで性能検証を行った。ILDの要求を満たすことを確かめた。

（３）積層化読み出し回路の製作を行い現在テスト行っている

（４）ストリップ型読み出しで直交ストリップで実効位置分解能の向上を行うソフトウエアの開発を行い、ジェットのエネルギー分解のでよい性能を示した。

本研究

（１）読み出し回路の実装とテスト

（２）光半導体センサーの改善

（３）ストリップ型かロリメータ用ソフトウエアの改善

シンチレータハドロンカロリメータ

（１）小型で薄く長いシンチレータストリップと新型の半導体光センサーの組み合わせでハドロンカロリメータを創る提案を行った。

（２）ストリップ型読み出しで直交ストリップで実効位置分解能の向上を行うソフトウエアの開発を行っている。

本研究

（１）長いシンチレータストリップの改善

（２）ソフトウエアーの改善

（３）読み出し電子回路系の構成

（４）小型ハドロンカロリメータの構成と性能検証

実機製作のための準備研究

（１）構造体の最適化

（２）読み出し電子回路の最適化とテストシステムの構築

（３）光半導体センサーのテストシステムの開発

（４）シンチレータストリップの製造方式とテストシステムの開発

（５）システムの製作の途中での検査方式の最適化

（６）カロリメータ製造施設の設計

Ⅴ. ペアモニター

Pair Monitor開発プロポーザル2013

- ペアモニターの役割

ILC加速器はビームサイズを過去の実験より桁違いに小さい 6nm 以下に絞り、衝突させる。そのため、過去の実験に用いられていたビームサイズ測定方法では衝突前のビームサイズを測定できない。そこで、ビームビーム相互作用によって生成される電子・陽電子対（ペアバックグラウンド）が、対向するビームの作る電磁場により散乱される事を用いる。対向ビームの作る電磁場はビーム形状に依存するため、散乱された電子・陽電子を検出することによりビームサイズを測定することが可能である[1]。この原理を用いたビームサイズ測定器の一つがペアモニターである。

図１．ビームによるペアバックグラウンドの散乱

この原理による検出器は①ILC加速器で必須である nm サイズのビームを測定できるだけで無い。②ビームに影響を及ぼさない非破壊型のビームモニターであるので、実験を行いながら測定が可能である事や、③少ないバンチ衝突でビームサイズを測定でき、次のビームトレインにフィードバックをかけることができるなど、前例の無いILC加速器の性能を最大化するのに不可欠である。

ペアモニターは衝突点からビーム軸方向4m に位置し、電子・陽電子の数と位置を測定する。ペアモニターの後方には BeamCal が位置し、電子・陽電子のエネルギーを測定する。この二つの情報を組み合わせることにより、ビーム形状を測定する。ILCで要求されるのは、鉛直方向と水平方向のビームサイズと鉛直方向のずれが10%の精度で測定できることである。

- ペアモニターの構成

ペアモニターは膨大な数の電子・陽電子を検出しなくてはならないため、高位置分解能を持つシリコンピクセル検出器が必須である。また、トレイン中でのビーム形状の変化も測定可能にするため、時間分解能の良い検出器と読み出し回路を開発しなくてはならない。さらに、ペアモニターはビームパイプ近傍に設置されるため高放射線耐性を持つ必要がある。

日本グループはこれらを満たす検出器として SOI (Silicon-On-Insulator) ピクセル検出器を候補としている。SOIとはSiO2絶縁層(BOX層)をセンサー層とCMOS回路層で挟んだ形状をしており、高機能な読み出し回路をセンサー上に実装可能なモノリシック半導体検出器である。2013年現在、他の応用例ではピクセルサイズはすでに 8μm に達しており、アンプ・シェイパー・ディスクリ・メモリ・カウンターなどの高機能な読み出し回路を実装することに成功している。

図2. SOI検出器の構造

ペアモニターの形状は半径10cmの円盤で、電子・陽電子ビームパイプを通す穴が空いている。多数のSOIチップを円盤状に配置する。

図3. ペアモニターの構造

- これまでの成果

主に学術創世の予算を用い、東北大学、JAXA、KEKにより研究開発を行ってきた。

加速器シミュレーターCAINと検出器フルシミュレーター Jupiter を用いて、ペアモニターに必要なパラメーターを導き出した。2009年時点のビームパラメーターでは369ns間隔(2.7MHz)の2625個のバンチが約1msのトレインを形成し、トレインは5Hzで衝突する。1バンチに通過する電子・陽電子数がピクセル当たり約1個になるように、400μm角のピクセルサイズを採用した（実際には開発中に検出器デザインが変更になりペアモニターの配置が変わったため、平均1.4個となった。）。そのため、読み出し回路に要求される読み出しスピードは 2.7MHz×1.4 =3.8MHz となった。また、ペアモニターへの放射線量を見積もると、年間1Mrad 以下であるため少なくとも数Mradの放射線耐性を持たなくてはならない。また、トレイン中のビームサイズ変化をモニターし、次のトレインが来るまでの199ms の間にデータを転送・解析し、フィードバックを行わなくてはならない。そのため、トレインを少なくとも16分割してそれぞれの時間間隔におけるヒット数を計測する必要がある。

このような要求を満たす読み出し回路の開発を行った。読み出し回路はCMOSの読み出し回路とSOIの回路層に読み出し回路を実装したものを試作し、ヒット計測、読み出し速度、放射線耐性試験を行った。その結果CMOSの読み出し回路については放射線耐性に難があるが、SOI技術を用いた読み出し回路についてはすべての要求を満たすことを確認した[2, 3]。そのためSOIを候補とすることにした。

図4. SOIペアモニター読み出し回路

また、この要求性能を持つペアモニターとBeamCal を組み合わせた場合に、どのような変数を使うとビームサイズとビームの鉛直方向の測定精度がどのようになるかをフルシミュレーションにより研究を行った。その結果、ペアモニターとBeamCalでのヒット数・ビーム軸から動径方向への広がり・散乱方位角を用いることにより、鉛直方向と水平方向のビームサイズをそれぞれ8.6%と2.8%、鉛直方向のずれを7.4%の

精度で測定できることを明らかにした。

ペアモニターの開発はマンパワー問題と経費の問題により2009年で止まっており、そこからの進展は無い。

- 今後の計画

ペアモニターグループを立ち上げ、開発を再開しなくてはならない。また、2009年からの4年間に加速器に大きな進展や変更があったため、ペアモニターの設計を再度行う。

  - ペアモニターの再設計

ビームパラメーターは2009年の時点から大きく変わった。特にバンチの数が半分に減り、バンチ当たりの電荷が増えた。その結果ペアバックグラウンドの数や時間構造が変わるため、学術創世の際に行ったフルシミュレーションを再度行う必要がある。シミュレーションから必要なピクセルサイズや読み出し速度を見積もり再設計を行う。

また、ビーム形状により敏感な測定量の研究も行う。

  - センサー

学術創世の際にはセンサー自身の研究を行ってこなかった。そのためSOI基板の回路層とセンサー層をビアにより接続し、検出器として使えるセンサーの開発をしなくてはならない。大きなピクセルでの電荷収集効率、電荷量、電荷読み出し時間、放射線耐性などの基本的な動作の確認から行わなくてはならないが、SOI Collaboration でのセンサー開発経験を下に迅速な試験及び開発を行う事が可能と予測される。また、読み出し回路の変更が必要であれば同時に行う。性能試験チップは2.9mm角もしくは6.0mm角のスモールプロトタイプ(SP)センサーで行うが、SPセンサーの完成の見込みが立ち次第、実機のための18mm×30mm程度のラージ(L)センサーの開発を行う。

  - 放射線耐性試験

SOIの回路層とセンサー層を統合した放射線耐性試験を行う。回路層のみでの放射線耐性は十分である事が過去の研究でわかっているが、センサー層を組み合わせた際には、誘起電荷により回路層に悪影響を与える事（バックゲート効果）が知られている。それを回避するためにはBOX層にシリコン層を追加したDouble SOI とよばれる構造を取ればよいことがシミュレーションで知られている。現在SOI Collaboration で別のチップを用いてDouble SOI の試験中であるが、ペアモニターでも同様の試験を行う。

  - ILC加速器とのインターフェイス

ペアモニターからのヒット情報を読み出しビームプロファイルに変換し、ILC加速器に情報を渡さなくてはいけない。比較的情報量が少ないため高機能なFPGAのみで計算する事も可能であるかもしれないが、199msという比較的長時間の読み出し・計算・転送時間があるため、FPGAに加えてPCを用いて自由な設計が出来る可能性もある。双方の可能性を考えつつ、要求を満たし安価に出来るインターフェイスの構築をする。

  - 支持構造体

ペアモニターの後方にあるBeamCalの性能を悪化させないため、ペアモニターの支持構造体は薄く軽くなくてはならない。また、加速器コンポーネントとの干渉があるため限られたスペースの中でペアモニターを支持する構造体の開発を行う。

- スケジュール、必要経費及び人員

図５にスケジュール、開発に必要な経費を表1に、必要人員を表２に示す。

2016年度前半までにSPセンサーでペアモニターを実証し、2016年度後半から実機で使用可能なLセンサーの開発を行う。2018年度に実機建設可能な技術を、

ペアモニターの開発は特別推進研究「ILCのための最先端測定器の国際的新展開」の予算には含まれていない。そのため現在の予算は0円であり、合計額が不足額に対応する。　SPセンサー開発に関しては SOI Collaboration の Multi Project Wafer run に相乗りさせて頂くことによりマスク代を節約できるが、Lセンサー開発においては独自にマスク代を捻出しなくてはならない。18mm×30mmのマスクで7千5百万円を見込む。

2013年5月に過去のペアモニター開発者を中心にペアモニターグループを立ち上げたが、多くが他の仕事を抱えペアモニター開発に専念できる状況では無い。そのためペアモニター開発の為に2～3FTEが必要となる。

図5.スケジュール

| 必要経費（万円） | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| シミュレーション | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| SPセンサー開発 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |
| Lセンサー開発 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1500 |
| 放射線耐性 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 加速器インターフェイス | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 支持構造体 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 合計 | 1050 | 1020 | 1920 | 8920 | 2600 |

表１．必要経費　この予算に人件費は含まれていない。

| 必要人員(FTE) | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現状 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 不足 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.3 |

表2. 必要人員

現在の人員

東北大学　B4学生、石川明正、山本均

JAXA　　 池田博一

KEK　　　新井康夫、田内利明、横谷馨、

参考文献

[1] T.Tauchi and K.Yokoya、”Nanometer Beam-Size Measurement during Collision at Linear

Colliders”、KEK-Preprint 94-122(1995).

[2] Y. Sato, “SOI readout ASIC of pair monitor for International Linear Collider”,  NIM A, Vol. 637, Issue.1, pp.53, (2011).

[3]Y. Sato, “Radiation test on FD-SOI readout ASIC of pair-monitor for ILC",  NIM A, Vol.650, Issue.1, pp.106, (2011,).

Ⅵ.超伝導ソレノイド設計並びに冷却システム最適化

構造体／耐震設計の記述を加える：1 FTE

Platform についてはCFSへ働きかける（加速器の領分）

- はじめに

本研究は次世代電子衝突型加速器における検出器用大型ソレノイドの詳細設計並びに検出器内に設置される最終収束4極超伝導電磁石の冷却系を含むIR部の冷却システムの具体案を構築することを目的としたものである。

次世代電子衝突型加速器として検討されているILCでは、粒子検出器はSiDとILDの2種類が提案されており、これら2台の検出器がIRの実験ホールに設置される。一方で加速器は最終収束ラインまで１本化されるため、2つの検出器を交互に衝突点まで移動させるpushpull方式で両検出器の運用を行う。またこのIR部の実験ホールには加速器側の装置も共存し、特に最終収束4極超伝導電磁石は検出器の中に組み込まれるのでpushpull時には検出器とともに移動する。また留意するべき事項として、物理実験中は最終収束4極超伝導電磁石の振動を衝突ビームの精度から上下流の２つのQD0間の相対的な振動振幅（垂直方向）が50nm以下であることが求められる。以上の点から、IR部の冷却システムは、検出器ソレノイド冷却系に最終収束4極超伝導電磁石の冷却系も収斂させることが最適であるが、冷却システム構築にあたって上述の背景を考慮すると以下の技術項目を解決する必要がある。

- ILD検出器における超伝導ソレノイド（ANTI-DIDを含む）の詳細設計を行い、その冷却条件を明確にする。

- ILD用超伝導ソレノイドの巻線・組立・設置工法を検討し、必要なエリアとユーティリティをまとめる。

- 最終収束4極超伝導電磁石の振動条件を満足する冷却システムの設計をする。

- 粒子検出器ならびに超伝導4極電磁石はそれぞれ4.5 K二相流、2 K超流動で冷却されるため、超流動ヘリウムを含む2K-4Kの複合型冷却システムの最適化を図る。

ILDの超伝導ソレノイドはコイル外径が約8m、コイル長7.3mと、これまで高エネルギー物理学実験で使用されてきた超伝導ソレノイドの中でも最大のスケールになり、ソレノイドのアセンブリ方法などの具体的製作までを見越した設計・検討が必要不可欠である。一方で製作までを見通したソレノイドの詳細設計はこれまでなされておらず、A)に記載する超伝導ソレノイドの詳細設計をいち早く行うことが必要不可欠である。また超伝導ソレノイドの詳細設計を行うことで、ソレノイドの熱負荷・コールドマス・クライオスタット形状などの冷却に必要なパラメータが明らかになり、超伝導ソレノイド並びに最終収束４極超伝導電磁石などの検出器周りも含めた複合冷却システムの最適設計にもつながる。またATLASやCMSなどの超伝導ソレノイドではアルミ安定化超伝導線材が用いられてきた。これはCu安定化NbTi超伝導線の周りを純アルミとアルミ合金で覆った構造になっており、純アルミとアルミ合金の間の界面は電子ビーム溶接により接合されている。この電子ビーム溶接の工程が入ることによりアルミ安定化超伝導線材の製造コストは格段に高くなってしまうのが現状である。ILDソレノイドの場合必要な導体長は約20-30kmであるため、導体の設計だけでも製造コストは高くなり、かつ製作に多くの時間を費やすことになる。しかしこれまでの研究において、超伝導体内の電流分布などの挙動を検討すると純アルミレイヤーは不要である可能性が指摘されている。そこで本研究では純アルミレイヤーを有さないアルミ合金とCu安定化NbTi超伝導線から構成されるアルミ安定化線材の開発を行い、低コストで線材を製作することを目指す。

また前述のとおりILD検出器内部には最終収束４極超伝導電磁石（QD0）が設置されることもあり、IRにおけるこれらの超伝導機器（ILD及びQD0）を冷却するための冷凍機の設置箇所は、QD0の振動レベルを前述で記す許容値以下に抑えるために特に留意しなければならない。これまでKEKや他の研究機関ではQD0そのものの振動に関する調査研究が行われており、その振動特性など明らかにされてきている。一方で実験時にはQD0は検出器内部に組み込まれ、検出器および検出器が設置されるプラットフォームによってサポートされるため、最終的にQD0の振動レベルを許容値以下に抑えるためには、着目系を検出器・プラットフォーム・冷凍機などから構成される連成系とみなした上でQD0の振動評価を行い、QD0振動が許容値以下の最小になる最適解（最適な機器配置レイアウト）を探索する必要がある。このことに関して定量的な評価を行う上で上述C）の研究が必要になる。これに加えて上述D）に記した2K-4Kの複合型冷却システムの最適化設計を行うことで、高い冷却効率を有するシステム構築に加え予冷にかかる時間を最短にし、超伝導電磁石がクエンチした際に安全を担保しかつ短時間で定常状態に復帰させることなどあらゆる動的状態を考慮した最適冷却システム構築を目指す。そのためC）項-D）項は独立に行うことはなく、相補的に行うことで高効率冷却系ならびに低振動なシステム構築を図る。

本研究対象の主体は超伝導ソレノイド並びにその冷却系構築に関する開発研究であるが、上で提示した技術項目を検討することでB）に記載した実験室ホール・検出器用アセンブリホールのレイアウト最適設計につながる。

- 研究開発項目

  - ILD超伝導ソレノイドの開発

ILD超伝導ソレノイドの開発に向けて、従来の超伝導ソレノイド製作のスケールアップにとどまらず、以下にあげる技術開発が必要となる。

- ILD高強度アルミ合金超伝導線の開発

- 多層直接内巻巻線装置開発及び手法の確立

高強度アルミ合金超伝導線の開発

大型ソレノイド用の超伝導線形態として、これまで様々なアルミ安定化超伝導線が開発されてきた。NbTi/Cu超伝導ケーブルの周囲を覆うように付加されてきた純アルミ材の機能を超伝導安定性とクエンチ安全性の観点から一度見直し、純アルミの高強度化を図ったATLASソレノイドや、純アルミとアルミ合金の結合材を施したCMSソレノイドとは異なるアプローチをILDソレノイドでは進める。純アルミ材内部での電流再分配の時間は、数100ミリ秒のオーダーであり、超伝導安定性には寄与していないのではないかという疑問がその背景にある[1]。超伝導安定性に寄与する純金属はNbTi多芯線の銅マトリックスに委ね、電磁力支持及びクエンチ安全性のためにアルミ被覆を施すという方針のもと、図１の右端のような構成の導体を検討している。NbTi多芯線での銅の比率をATLASやCMSの約1から6に増やし、被覆するアルミはアルミ合金とする。このようにすることで、より機械強度の高い線材が、特殊な材料調整や溶接工程を経ることなく作成できると考える。初年度は、数値シミュレーションなどで、検討中の導体が超伝導安定性とクエンチ安全性を有していることを確認したうえで、短尺の試作を行う。次年度以降は試作導体にセンサー類や強制クエンチ用のヒーターを取り付け、線材の性能を確認する。

図1　ATLAS及びCMS導体断面、現在ヨーロッパを中心に開発がすすめられているILC用導体断面及び今回提案する導体の断面

多層直接内巻巻線装置開発及び手法の確立

より機械強度の高くなるILD導体を、多層ソレノイド巻する巻線装置の開発を進める。柔らかい線材では、テンションをかけて巻枠に巻きつければよく、巻線後も線材同士がなじむように変形していく傾向があった。一方で線材の高強度化が進むと、巻枠に巻き付ける前に、3点曲げローラーなど曲げ加工を行う必要があり、曲げ加工誤差は巻線後も吸収されず、コイル成形が成り立たなくなる事態にもなる。ILDではコイル外縁のサポートシリンダーの内側に多層ソレノイド巻をする巻線装置が必要になる。またその巻線装置に送り込む線材は、精度高く曲げ加工がされていないとならない。これらの装置開発や手法の確立を行う。他に、コイル中での導体の接続、層間の渡り加工、口出し部の加工など巻線各部の要素を加工する手法を確立し、冶工具を開発する。

- 超伝導ソレノイド、最終収束4極超伝導電磁石、冷凍機を含む連成系における低振動システム構築

衝突点部の冷却システム構成

衝突点部の冷却系関連機器構成に関して以下に簡単に記す。図２は実験室ホール内の検出器（ILD）並びに最終収束4極超伝導電磁石（QD0）、冷凍機の配置図の一例を示したものである。システムはHelium冷凍機、Distribution box、2K冷凍機、検出器（ILD）、最終収束4極超伝導電磁石（QD）、励磁電源から構成されている。主要機器の用途は以下のとおりである。

（冷凍機）

2個もしくは3個の断熱膨張タービンを備えたもので7K-400kPaの超臨界ヘリウムをDistribution boxへ供給する。

（Distribution Box）

冷凍機から供給される7Kの超臨界ヘリウムを検出器とQD0用2K冷凍機に分配する。

（2K冷凍機）

QD0を冷却するための2Kの加圧超流動ヘリウムを生成するための冷凍機である。

（検出器）

検出器にはソレノイド以外の冷却機器としてチムニーとカレントリードボックスが設けられる。チムニーは超伝導ソレノイドを冷却するための2相流ヘリウムを生成する役割をもつ。カレントリードボックスは20kAを供給するための超伝導ブスバー冷却を担う。

図２の冷却系において、冷凍機は実験ホールに設けられたユーティリティスペースに設置され、それ以外の検出器、QD0、Distribution box、2K冷凍機などはPushpull時に移動するプラットフォームに設置された構成となっている。冷凍機をプラットフォームとは独立した場所に設置する理由として、冷凍機振動がQD0へ直接伝播しないようにする必要があるのではという懸念が過去のワークショップ等で議論されてきたことに由来しているが、これは後述するように冷却システム全般の連成問題に関する振動解析を行うことで、初めて冷凍機をプラットフォームと離して設置する必要があるか否かが明らかになる。また図２に示すように冷凍機をプラットフォームとは独立した場所に設置するような案を採用した場合、Pushpullオペレーションの間冷凍機は固定されている一方で、それ以外の機器は検出器とともに移動するため、冷凍機から生成される冷媒（7K超臨界ヘリウム）を供給するトランスファーラインは図３に示すように断熱構造を有したフレキシブルタイプのものにしなければならない。こうしたフレキシブルのトランスファーチューブは図に示すように複雑になり、頻繁に行うPushpullオペレーションに対する断熱性能を保障するものは、現状では確認されたものはなく、図２で示した構成のように冷凍機をプラットフォームとは独立に設置する必要が生じた際には、この断熱構造を有する断熱多重管に関しても曲げ試験等を行い曲げサイクルを繰り返した際の性能保障に関して調査する必要がある。

低振動システムの構築方法

低振動システム構築は以下の（１）－（４）の4ステップの過程を経て行う。

- まず最初に冷凍機、電源、真空ポンプ等使用することが予定されたあらゆる機器の振動レベルの測定を行う。たとえば冷凍機の場合はKEKに既設のものの振動測定を行い、その周波数特性(PSD)を明らかにする。

- 次に超伝導ソレノイド、Distribution box, 2K冷凍機、QD0、トランスファーチューブ、プラットフォームに関する3次元の構造図を作成する。その後各パーツを組み合わせた連成モデルを作成する。そのため前述のとおり超伝導ソレノイドに関する詳細設計が必要であり、これに関してある程度の設計指針が明らかになっていることが前提である。

- こられの図面を組み合わせた連成システムを構築し、FEM解析をするための格子生成を行い、格子情報から行列（疎行列）に変換した固有方程式を作成する。

- 固有値問題を計算し、連成システムの固有値（周波数特性）を明らかにする。シミュレーションにより振動特性を高精度に予測することが目的であるため、計算精度向上のため必然的にメッシュ分割数が増大する。換言すれば（３）の過程で得られる行列の自由度は数億となることが予想される。これは通常のANSYS等をもちいての計算は不可能であるためソルバ開発が必要となる。方法は既存の固有値計算のソースコードをCPU並列もしくはGPU並列化することを考えており、これは計算するためのハードウェアに強く依存する。たとえば京のように計算をCPUのみで行う構成の計算機を使用する場合はOpenMPIもしくはMPICHを用いた並列化コードを作成し、東工大のTSUBAMEのようにCPU並びにGPU並列を念頭においた計算機を使用する場合はOpenMPIとCUDAアーキテクチャーをコンバインさせた並列コードの作成を行う。

図２　実験室ホール内の検出器・冷凍機・最終収束4極電磁石（QD0）の配置図の一例

上述の（１）－（４）をいくつかのシステム構成パターンで実施することで、QD0の振動が許容値以下となる機器レイアウトを探索する。これは次章で述べる冷却システムのダイナミックシミュレーションを行ったうえで冷却システムが高効率ものかつ、振動に関する連成系のTOYモデルなどから振動が少なくなることが予見できているものを対象に解析を実施する。

このように本研究はシミュレーションがベースとなるために計算精度を上げることが最大の課題である。これを成し遂げるために（１）で述べる実際の機器がもつ振動のPSDを高精度に測定しこれを振動解析のための入力条件として与えることに加えて、ILCが建設されるサイトの地面振動の測定を行いそのPSDを明らかにしプラットフォームへ与える必要がある。こうした高精度の振動を測定するツールとしてたとえば、LV-9300などのようなレーザー変位計(range,100 um; resolution, 3 nm; frequency range, DC-100 kHz)を用いて測定することを考えている。これに加えてモデリングをなるべく実機のものに近くした上で格子生成を行い、これによって発生する巨大自由度の固有値問題を正確にかつ高速に計算することが求められる。固有値問題を解く際に計算の発散を避ける意味で有限要素法を適用する際に4面体メッシュに代わって6面体メッシュを用いるなど、単純に格子生成ソフトを使用するだけでなくアルゴリズム・計算スキームにも留意する必要がある。

こうした手法が確立されればこれは新たなイノベーションの創生につながり産業界への普及を考えても研究することの意義は深い。

- 2K-4K複合冷却システムのダイナミックシミュレーション

図３　断熱多重構造をもつトランスファーチューブの断面構造。

衝突点部の冷却システムは前述の図２に示すように主に超伝導ソレノイドならびに最終収束4極超伝導電磁石（QD0）、それを冷やすためのヘリウム冷凍機並びにQD0用2K冷凍機から構成される。最終的にQD0は検出器の中に組み込まれ、両者は隣接しているため、運転時や両機器の運転制御、メンテナンスさらには冷凍機運転の効率を考えると、両者を冷やすための冷凍機を一台に統一させることが望ましい。しかし、超伝導ソレノイドならびにQD0はそれぞれ4Kの二相流ヘリウムならびに1.8K～2.0Kの加圧超流動ヘリウムで冷却されるため、これらの冷却システムを構築するためには、それぞれの冷却機器の熱負荷、コールドマスなどを考慮した動的な熱収支式（時間発展型のエネルギー保存方程式）を解き2K-4Kの複合冷却システム構築を行わなければならない。冷却システムの概略は図４に示すようにヘリウムコンプレッサー、ヘリウム冷凍機、トランスファーチューブ、Distribution box、2K冷凍機、検出器ならびにQD0から構成されている。具体的には以下の冷却モードにおける熱バランスに関するシミュレーションを行い、最適な自動弁の設置箇所、熱交換器の設置箇所を明らかにした詳細Flow図を作成する。

- 予冷モードに関するシミュレーションを行い、超伝導ソレノイドならびにQD0に関して常温から最短で定常状態へ到達するためのFlow図を明らかにする。

- それぞれの超伝導機器がQuenchした際、冷却システムの熱バランスを極力たもちつつ、安全にかつ最短で定常状態へ戻すためのバルブコントロール法ならびにFlow図を確立する。

- （１）、（２）によりシステムに必要な冷凍能力を割り出し、本システムに合致した最適な冷凍機パラメータ（膨張タービンの個数、熱交換器の台数、自動弁の個数、口径等）を割り出す。

- 定常運転時の省エネルギー運転をするためのバルブコントロール方法の確立

上記（１）－（４）は市販されているプラント設計用のダイナミックシミュレーター（たとえばEcosimPro、URL: http://www.ecosimpro.com/）を購入しシミュレーションを行い、運転に必要な自動弁、タービン台数スペック等のすべての情報が記載された冷却系Flow図を作成し、かつ冷却システムを制御するための制御プログラムの概念設計を構築する。ILCの衝突点近傍の冷却システムは前述のとおり、4Kで冷却される検出器と2Kの超流動で冷却されるQD0を同時に冷却することが求められており、最適設計をするに当たり実機を用いて模擬することはコスト面などを考えてもきわめて非効率である。そのため本研究は実績のあるプラント設計用のダイナミックシミュレーターを導入することで安価に信頼性の高く物理実験側からの要求を満たす冷却システムの構築を図る。

図４　（上）冷却システムの概略Flow図、（下）検出器部分のFlow図案

- 年次計画

本計画は5ヵ年計画である。表１にタイムラインを、表2に各年度ごとの予算計画を示す。

表１　スケジュール

表１の各項目の下段に示した数値はそれぞれの研究開発項目のそれぞれのフェースで必要な予算額（単位：万円）を記している。

表２　年度ごとの予算計画　（単位：万円）

基本的な方針として、2013年度後半から超伝導ソレノイドの設計を開始するとともに前述のように純アルミレイヤーを用いないアルミ安定化線材の設計・試作を行い、テストコイル作成後冷却試験を行い、ソレノイド並びに超伝導線の設計の妥当性を検証する。同時に冷却系の最適化を目指したダイナミックシミュレーション並びに振動解析も2016年度末までに終了させ、超伝導機器とあわせて冷却系システム全体の最適化の構築を終了させる。

2016年度の後半から2017年度の上半期までの1年間では、2016年までに得られた超伝導ソレノイドの巻線等の施工などで明らかになった問題点、ノウハウ、冷却特性に関する知見をフィードバックすることで、冷却システムに対して無矛盾かつ各機器とのインターフェイスなどの境界条件もクリアにした超伝導ソレノイドの詳細設計を行う。この超伝導ソレノイドの詳細設計が完了することで、具体的に機器の製作という次のステップへの準備が整ったことになる。

- 必要経費と人員 （単位：FTE）カッコ内は現状のFTEを記す。

表2に示す必要人員（FTE）は基本的には以下の換算に従うとする。ただし年度ごとの作業の重みを考慮して表2中の数字は若干の修正が加わっている年度もある。

- CAD設計並びにFEMによる超伝導ソレノイドの磁場・応力・熱計算担当者 1.0（0.0）

- 冷却システム設計＆運転制御担当者：1.0 （0.1）

- アルミ安定化超伝導線材開発担当者：1.0 （0.0）

- 製造技術開発：1.5 （0.0）

- 試験設備整備担当者：2.0 （0.0）

参考文献

[1] A. Lee, R.H. Wands and R.W. Fast, “Study of current redistribution in an aluminum stabilized superconductor”, Cryogenics 1992 Vol 32, No.10, p.865

Ⅶ. ILC の物理と ILD 測定器最適化

予算／人員の年次計画

各パートのソフト部分を移動

PHYS/OPT

Soft/GRID に関する研究計画(2013-2017)

今までの成果

2008-2012の研究においては、(1)現実的シミュレータとイベント再構成プログラムの開発に関する研究　(2) 国際的なLCコミュニテーの間での Common LC software の開発、(3)これらの研究を進めるために必要なグリッドおよびローカルな計算機環境の整備と運用を柱に進めてきた。

(1) については ILDの中で分担して行い日本では Kelman Filter トラックフィッターや LCFIPlus フレーバータギングプログラムを開発し、ILD DBDのベンチマーク Study に用いられた。特に、LCFIPlus はSiD やCLIC グループでも用いられて国際的に標準的なツールとなっている。ベンチマーク Study を行うに当たっては、欧米の研究者らと共同でCommon generator tool を整備し、 Common MC sample を作成した。I一方、Strip 読み出しのカロリーメータや FPCCD はILD標準ソフトウェアではないので性能の基準となる標準コードが完成されるのを待っていたため、ソフトウェアーの開発は遅れた。しかし、Strip 読み出しカロリーに関しては基本性能の研究が済み、物理反応による性能比較をする段階になっている。FPCCD の解析コードはデジタイザー、クラスター再構成のプログラムを完成し、ビームバックグランドによるピクセルヒット占有率やKalman Filter によるトラックフィットのトラッキング性能を研究できるようになった。
　これらの研究において、当初グループ固有のローカル計算機を主に使用していたが、2012年度よりは、KEK計算科学センターに新たに導入されたシステムを主に活用している。ここでは GRID環境とバッチ計算機環境がシームレスに利用できているので重宝している。2012-2013のDBDベンチマーク研究においても、ヨーロッパ側と分担してMCプロダクションを行うとともにGRIDを用いたデータ共有を行った。

今後の計画

今後の5年間の研究では、
  (1) 測定器検出開始に向けて更なる測定器設計最適化の研究

(2) ILC実験のデータ収集に備えて、国内および国際的なデータ解析モデルの確立と計算機やネットワーク環境の段階的整備
　を進める必要がある。

更なる測定器設計最適化に関しては、ILC DBD 研究で積み残した諸問題の解決、たとえば 物理反応を使ったStrip 読み出しカロリーメータの最適化、FPCCD に関しては近々行われるビームテストの結果に基づき、シミュレータモデルやデジタイザーを改良し、ビームバックグランドのある実機で使用できるソフトウェアーの開発、などがある。FPCCD に関しては約10GBピクセルが、10%程度のヒット占有率のバックグランドヒットを持つために、今のままでは長大メモリーと超長CPU時間が必要である。（現状では約 50GBでCPU時間が1イベントあたり約30分程度）。また、測定器の最適化に合わせて、物理研究のためのMC研究もおこなわれるであろう。このための計算機資源（CPUやディスク容量）は主にKEK計算科学センター(KEKCC)のシステムを使用する。ここ１年の履歴を見るとKEKCCの約3000ノードのうち平均20~10%程度のCPUを使用することができれば必要量を賄えるのではないかと考えており、今までの実績からはこれは可能であると推定している。また適宜GRIDを活用してILC VO GRIDに参加する非日本の資源も活用する。このために、ILCDirac など GRID用ツールの整備を進める。
　これらの研究においてはデータ保存のためのテープが不可欠なので、毎年テープを購入する必要がある。このために、200TB/年として、150万円/年が必要である。

一方、本研究期間の後半ではILC実験の本格開始に伴い、ILC実験のための計算機環境を本格的に整備する必要がある。ILCのための計算機資源は国際的にはまだ議論されていない。本研究機関の前半で、ILDとSiDの間でILCのための計算資源のモデルを確立することが必要である。生データ量、データ保存の場所( On-Site / Off-site )、計算機資源はだれが用意するのか（Lab or 実験グループ）？KEK計算機システムのかかわり方？ネットワーク網の設計、などなど。

が、いずれにしても現行ILC VO GRID上の中規模サイト以上のCPU資源を提供することは、ILC ホストとして最低限は必要であろうと考える。これは上記ILC準備研究のために使用するものである。そのために、本研究期間の後半3年間に、2000コア、500TBディスクのシステムを3年レンタルで導入するとして年間1億円、合計3億円、このシステムの運用のための人員、2人を要求する。このシステムはKEK計算科学システム内に設置し、計算科学センターのシステムと密接に運用することとする。

Ⅷ. 論文及び国際会議発表

ＶＴＸ論文リスト

Y.Sugimoto, H.Ikeda, D.Kamai, E.Kato, A.Miyamoto, H.Sato, H.Yamamoto, “R&D Status of FPCCD Vertex Detector for ILD”, e-Print: arXiv:1202.5832 [physics.ins-det], 2012.

E.Kato, H.Sato, H.Ikeda, Y.Sugimoto, K.Itagaki, T.Saito,  A.Miyamoto, Y.Takubo, H.Yamamoto, “Development of readout ASIC for FPCCD vertex detector”, e-Print: arXiv:1202.3017 [physics.ins-det], 2012.

Y.Takubo, A.Miyamoto, H.Ikeda, H.Yamamoto, K.Itagaki, T.Nagamine, Y.Sugimoto, “Readout ASIC for ILC-FPCCD vertex detector”, Nucl.Instrum. Meth. A623 (2010) 489-491.

Y.Sugimoto, H.Ikeda, K.Itagaki, A.Miyamoto, Y.Takubo, H.Yamamoto, “R&D Status and Plan for FPCCD VTX”, e-Print: arXiv:1007.2471 [physics.ins-det], 2010.

K.Yoshida, D.Kamai, A.Miyamoto, Y.Sugimoto, Y.Takubo, H.Yamamoto, “Simulation Study of FPCCD Vertex Detector”,  e-Print: arXiv:1006.3421 [physics.ins-det], 2010.

ＶＴＸ国際会議発表リスト

Y.Sugimoto, “R&D status of FPCCD VTX and its cooling system”, ECFA Linear Collider Workshop 2013, 2013.5.27, DESY, Hamburg, Germany.

T.Mori, “Performance Evaluation and Software Development for FPCCD Vertex Detector in ILC”, ECFA Linear Collider Workshop 2013, 2013.5.27, DESY, Hamburg, Germany.

Y.Sugimoto, “FPCCD option of ILD vertex detector”, International Workshop on Future Linear Colliders, 2012.10.11, University of Texas Arlington, USA.

E.Kato, “Developments of Readout ASIC and CCD for FPCCD vertex detector”, International Workshop on Future Linear Colliders, 2012.10.11, University of Texas Arlington, USA.

Y.Sugimoto, “Cooling of FPCCD vertex detector for ILD”, Joint ACFA Physics / Detector Workshop and GDE meeting on Linear Collider, 2012.4.23, Daegu, Korea.

E.Kato, “Developments of Readout ASIC for FPCCD vertex detector”, Joint ACFA Physics / Detector Workshop and GDE meeting on Linear Collider, 2012.4.23, Daegu, Korea.

D.Kamai, “FPCCD reconstruction”, Joint ACFA Physics / Detector Workshop and GDE meeting on Linear Collider, 2012.4.23, Daegu, Korea.

Y.Sugimoto, “R&D Status of FPCCD Vertex Detector for ILD”, International Workshop on Future Linear Colliders, 2011.9.26, Granada, Spain.

E.Kato, “Developments of Readout ASIC for FPCCD Vertex Detector”, International Workshop on Future Linear Colliders, 2011.9.26, Granada, Spain.

D.Kamai, “FPCCD digitization and reconstruction”, International Workshop on Future Linear Colliders, 2011.9.26, Granada, Spain.

D.Kamai, “FPCCD digitizer and reconstruction”, 2011 Linear Collider Workshop of the Americas, 2011.3.19, Eugene, USA.

D.Kamai, “Development of software for FPCCD vertex detector”, International Workshop on Linear Colliders 2010, 2010.10.18, CERN, Geneva, Switzerland.

T.Saito, “Development of Readout system for FPCCD Vertex Detector”, International Workshop on Linear Colliders 2010, 2010.10.18, CERN, Geneva, Switzerland.

Y.Sugimoto, “R&D status of FPCCD vertex detector”, International Linear Collider Workshop 2010, 2010.3.26, Beijing, China.

K.Itagaki, “Development of Readout ASIC for FPCCD Vertex Detector”, International Linear Collider Workshop 2010, 2010.3.26, Beijing, China.

K.Itagaki, “Development of Readout ASIC for FPCCD Vertex Detector”, 2009 Linear